РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕБРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

#### РЕШЕНИЕ

27.06.2024								                               № 34

село Ребриха

О внесении изменений в решение Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 31.10.2014 № 29 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края» (с изменениями от 19.03.2024 № 3)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, учитывая результаты публичных слушаний, сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 31.10.2014 № 29 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края» (с изменениями от 19.03.2024 № 3) изложив его в следующей редакции (прилагается).

2. Опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://rebrixinskijrebrixinskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru,  а также обнародовать на информационном стенде в Администрации Ребрихинского сельсовета, а также на информационных стендах села Куликово, Шумилиха, Ясная Поляна, поселках Верх-Боровлянка, Тулай.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам.

Глава сельсовета                                                                           М.В. Башкатов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | к решению Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.06.2024 № 34 |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

часть I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение. Цель и задачи проекта. сведения об утвержденных документах стратегического планирования	8

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

2.1. Общие сведения	10

2.2. Природные условия и ресурсы	10

2.2.1. Геология и  минеральные ресурсы	10

2.2.2. Климат	15

2.2.3. Рельеф	15

2.2.4. Гидрография и гидрологические условия	15

2.2.5. Почвы и растительный покров, животный мир	16

2.2.6. Объекты культурного наследия	17

2.2.7. Земельные ресурсы	19

2.2.8. Лесные ресурсы	19

2.2.9. Рекреационные ресурсы	20

2.2.1. Особо охраняемые природные территории	20

2.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	21

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	21

2.4.1. Трудовые ресурсы	22

2.4.2. Прогноз численности населения	23

2.5. Жилищная сфера	24

2.6. Социальная сфера	25

2.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	26

2.8. Инженерная инфраструктура	27

2.8.1. Водоснабжение	27

2.8.2. Водоотведение	29

2.8.3. Теплоснабжение	29

2.8.4. Электроснабжение	32

2.8.5. Газоснабжение	35

2.8.6. Связь и информация	35

2.9. Экологическое состояние территории	36

2.10. Современное состояние территории	36

3. ОЦЕНКА Возможного влияния планируемых  для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	38

3.1. Мероприятия, предусмотренные Схемой Территориального планирования Алтайского края, Схемой территориального планирования МО Ребрихинский Район и Стратегией Социально –экономического развития МО Ребрихинский Район Алтайского края до 2035 г	38

3.2. Функциональное зонирование территории	41

3.3. Жилищная сфера	42

3.4. Социальная сфера	44

3.5. Объекты рекреации	47

3.6. Производственная сфера	47

3.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	48

3.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	49

3.9. Инженерная инфраструктура	49

3.9.1. Водоснабжение	49

3.9.2. Водоотведение	51

3.9.3. Теплоснабжение	52

3.9.4. Расчет электрических нагрузок	52

3.9.5. Газоснабжение	53

3.9.6. Связь и информация	54

3.10. Санитарная очистка и ритуальное обслуживание	54

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	56

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	56

4.2. Особо охраняемые природные территории	60

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды и объектов культурного наследия	64

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ в границы населенных ИЛИ Исключаемых их из границ населенных пунктов	68

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	70

6.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	70

6.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	72

6.3. Мероприятия по гражданской обороне	73

6.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	73

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	78

Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 5 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 7 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 8 |
|  | Карта функциональных зон муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 9 |
|  | Карта функциональных зон с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1: 5000. | Лист 10 |
|  | Карта функциональных зон с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 11 |
|  | Карта функциональных зон пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 12 |
|  | Карта функциональных зон с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 13 |
|  | Карта функциональных зон пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 14 |
|  | Карта функциональных зон с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 15 |
|  | Обосновывающая часть |  |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 16 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | Лист 16 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 17 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 18 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 19 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист20 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 21 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 22 |
|  | Карта-схема Ребрихинского лесничества на территории МО Ребрихинский сс | Лист 23 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселения | Лист 23 |

- ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (далее – МО Ребрихинский сельсовет) выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно – территориальных образований Ребрихинского района Алтайского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими законодательными актами.

В проекте использованы проектные материалы:

- Закон Алтайского края «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Алтайского края  до 2035 года» от 6 сентября 2021 года №86-ЗС,

- Схема территориального планирования Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2015 №485.

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года,  утвержденная решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов № 66 от 25.12.2020 г.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Ребрихинский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования  Ребрихинский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

В МО Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района действуют следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020 – 2024 годы;

- Муниципальная программа  «Капитальный ремонт общеобразовательных  организаций Ребрихинского района на 2017–2025  годы»;

- инвестиционная программа "По реконструкции, модернизации тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского края на 2021-2024годы".

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Общие сведения

Муниципальное образование Ребрихинский сельсовет, образованное в составе Ребрихинского района Алтайского края, расположено в северо-западной части Ребрихинского района. Связь с краевым центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павловск–Ребриха–Буканское, а также железнодорожным транспортом от ст. Ребриха. Территория поселения составляет 545,27 кв.км.

Граничит на севере с Шелаболихинским районом, на востоке с Клочковским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленорощинским сельсоветом, на юге с Беловским сельсоветом, на юго-западе с Станционно-Ребрихинским сельсоветом, на западе с Пановским и Шумилихинским сельсоветами, а на северо-западе с Тюменцевским районом.

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов:

-  село Ребриха;

- село Куликово;

- поселок Тулай;

- село  Шумилиха;

- посёлок Верх-Боровляянка;

- село Ясная Поляна.

## Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельсовета легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

### Геология и  минеральные ресурсы

Территория МО Ребрихинский сельсовет располагается на приобском плато и ложбине древнего стока.

В геологическом строении территории участвуют аллювиально-озерные и субаэральные отложения нижнего-среднего отдела четвертичной системы, которые представлены лесовидными суглинками и супесями с горизонтами погребенных почв, песками, супесями, суглинками, илами, глинами, иногда с включениями щебня.

Также в геологическом строении участвуют аллювиально-озерные отложения и ледниковые, водно-ледниковые, пролювиальные отложения среднего-верхнего отдела четвертичной системы, которые представлены песками, супесями, илами, щебнистыми суглинками, галечниками и валунниками.

Отложения нижнего-среднего и среднего-верхнего отделов перекрыты сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава).

Инженерно-геологические условия района благоприятны для строительства. Грунтовые воды залегают на глубине более 5 м, по имеющимся данным они не агрессивны.

Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются суглинки, пески и супеси.

Минерально-сырьевая база Ребрихинского сельсовета сравнительно бедна. На территории сельсовета согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых, установлено (табл. 1, 2):

– 1 месторождение кирпичного сырья;

– 3 участка строительного песка;

– 3 месторождения торфа;

– 1 месторождение питьевых подземных вод.

Таблица 1

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы, тыс. м3 |  | Учет балансом на 01.01.08 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ребрихинское | На северо-западной окраине р.ц. Ребриха, в междуречье рек Барсучихи и Ребрихи. | Пластообразная залежь лессовидных суглинков средней мощностью 6,2 м, средняя мощность вскрыши 0,4 м. Полезная толща не обводнена. Число пластичности от 4 до 11.Суглинки пригодны для производства обыкновенного кирпича и кирпича с 7-ю технологическими пустотами марки «125» и кирпича с 32-мя пустотами марки «100» при условии введения 10% древесного опила. |  | Запасы категорий А+В+С1-1065,4 утверждены ТКЗ (протокол от 12.10.1971г. №394) Площадь месторождения-21га (600*350м). | Учтено: категория В-89 тыс. м3-разрабатываемые; категории-В+С1-691 тыс. м3 гос. резерв. | Юго-восточная часть месторождения – 1га эксплуатируется ОАО «Ребрихинский кирпичный завод», лиц. БАР 00915 ТЭ. Центральная часть месторождения – 0,45 га эксплуатируется ОАО «Строитель» лиц. БАР 80007 ТЭ. |
| Строительный песок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ребрихинское Участок II | Расположен в 200 м к западу от с.Ребриха, в развилке дорог – Шарчино на севере и Ребриха – Паново – Подстепное на юге. | Субаэральные покровные отложения представленные тонкозернистыми песками, средней мощностью 5,8 м, средняя мощность вскрыши 1,6 м, пески не обводнены | По категориям: В-602; площадь участка – 13,2 га. |  | Не учтено | В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
| 3 | Ребрихинское Участок III | Расположен на северо-восточной окраине с. Ребриха, в 410 м по азимуту 3460 от водосточного шлюза на р. Касмала, занимая обособленный холм. | Эоловые тонкозернистые глинистые пески средней мощностью 7,3 м, средняя мощность вскрыши 0,3 м. Уровень грунтовых вод на глубине от 3 до 12 м. | В – 491, запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод, площадь участка – 20 га. |  | Не учтено | В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
| 4 | Ребрихинское-Участок IV | Расположен в 8 км к югу от с. Ребриха, к северу, северо-востоку от с. Алтай и отделен от последнего прудом на р. Журчалке. | Субаэральные покровные отложения представленные тонкозернистыми песками, средней мощностью 4,9 м, средняя мощность вскрыши 0,9 м, пески не обводнены. Пески всех 3-х участков с повышенным содержанием глинистого материала, по зерновому составу не удовлетворяют требованиям государственных стандартов. Качество песков низкое, но по лабораторно-технологическим и полузаводским испытаниям они пригодны для производства силикатного кирпича марок «200» - «250» на известковом, известково-кремнистом вяжущем. | В+С1 – 1086, площадь участка – 120 га. Общие запасы песков по участ-кам I, II и III по категориям В+С1- 2179 приняты к сведению НТС ЗСГУ (протокол от 30.12.1974г.) |  | Не учтено. | В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
| Торф |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ребрихинское | В 1 км на восток от р. ц. Ребриха, в 4,2 км на юго-запад от п. Касмалинка. | Средняя глубина органоминеральных отложений-0,89 м. Площадь в нулевой границе-146 га, средняя зольность – 76%. | Объем отложений-1299 тыс. т. |  | Не учтено | Детальные поиски-1988г. |
| 6 | Красно- польское | В 11 км на север от р.ц. Ребриха, в 6 км на юго-восток от с. Ясная Поляна. | Средняя глубина органо-минеральных отложений – 0,88 м. Площадь в нулевой границе – 188 га, средняя зольность – 71 %. | Объем отложений – 1654 тыс. т. |  | Не учтено | Детальные поиски – 1988 г. |
| 7 | Дурышкино | В 6 км на юго-восток от р. ц. Ребриха. | Залежь низинного типа, мощностью-1,34м. Площадь в нулевой границе -35 га, в границе промышленной глубины-27га. Степень разложения-R-37%, зольность-А-12,5%, пнистость-ПН.-без пней, торф пригоден на удобрение. | Запасы торфа по категории С2-62 тыс.т. не утверждались. |  | С2-62 тыс.т числятся в государственном резерве | Залежь перспективная для разведки. |

Таблица 2

Перечень месторождений питьевых подземных вод

| № п/п | Название месторождения, участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт., № протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ребрихинское месторождение питьевых подземных вод | 0.5 км на юго-запад от с. Ребриха Ребрихинского района | N31-N12 | эксплуатируется | НТС ПГО «Запсибгеология» 23.12.93 г. | А 3,6 |

    - Климат

Климат района резко континентальный. Это обусловлено величиной амплитуды колебания температур. Амплитуда колебания температур зимы и лета по средним данным 370С. Среднегодовая температура воздуха +0,40С.

Поздние весенние заморозки наблюдаются в конце мая – первой декаде июня.

Ранние осенние заморозки бывают в конце августа, чаще в первой половине сентября.

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Накопление снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова обычно достигается в конце февраля. Со второй декады марта начинается снеготаяние. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15–20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15–20, а иногда и более дней.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

    - Рельеф

Лесостепная часть Ребрихинского сельсовета представляет собой слабо волнистую равнину, местами прорезанную более или менее глубокими балками – долинами небольших, пересыхающих в летний период речек.

Рельеф лесных массивов Касмалинского ленточного бора представлен повышениями, имеющими дюнно-холмистый характер поверхности. Дюнные всхолмления вытянуты с юго-запада на северо-восток. Стороны дюн, обращенные на север, имеют более крутой склон. Между дюнами – понижения, иногда глубокие впадины.

Своеобразием рельефа являются три параллельных ложбины древнего стока, протянувшиеся с юго-запада на северо-восток.

Рельеф сложный, характеризуется пониженым рельефом долин рек Ребриха и Касмала, с понижением к р. Ребриха.

    - Гидрография и гидрологические условия

Подземные воды

Мощная толща мезокайнозойских отложений, слагающая территорию района, залегает на палеозойском фундаменте и имеет в своем составе водопроницаемые толщи, представленные галечниками, песками и супесями. Это создает благоприятные условия для аккумуляции подземных и грунтовых вод и обеспечивает возможность непрерывного их пополнения за счет атмосферных осадков.

В пополнении запасов грунтовых и подземных вод преобладающую роль играют осадки, которые при таянии весной инфильтруются.

Основным источником водоснабжения сельсовета являются грунтовые и подземные воды, приуроченные к отложениям кочковской свиты неогена и некрасовской серии палеогена. Воды напорные. Водозабор осуществляется с помощью трубчатых колодцев от 16 до 120 м, чаще шахтных колодцев от 4 до 20 м. Возможный дебит водопунктов до 3,0 л/сек. Воды пресные с повышенной минерализацией от 1 до 3 г/л.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Ребрихинского сельсовета состоит из небольших рек, за исключением реки Касмалы, протяженностью 60 км: р. Ребриха, р. Барсучиха, р. Солоновка, р. Трубачиха, р. Журчалка. Также на территории сельсовета располагаются мелкие озера и пруды.

Все реки кроме р. Касмалы, в летний период пересыхают, а в зимний период перемерзают. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15–20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15–20, а иногда и более дней.

Реки Касмала, Солоновка и Барсучиха на территории сельсовета зарегулированы плотинами. Пруды на них строились для водопоя крупного рогатого скота, либо для орошения полей.

Поймы рек относительно неширокие, и представляют собой суходольные луга, местами заливные луга. Местами, по берегам рек и в прибрежной части поймы, встречаются значительные ивовые заросли.

Все озера пресноводные. Ихтиофауна озер представлена карасем серым, карасем золотистым, гольяном.

В поймах рек осуществляется выпас крупного рогатого скота и сенокошение.

    - Почвы и растительный покров, животный мир

На территории Ребрихинского сельсовета встречаются следующие виды почв:

1) Черноземы выщелоченные Почвообразующей породой является покровные лессовидные и нелессовидные суглинки. Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений. Черноземы – пахотнопригодные почвы лучшего качества

2) Черноземы обыкновенные Почвообразующей породой является покровные лессовидные суглинки. Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений. Черноземы – пахотнопригодные почвы лучшего качества.

3) Серые лесные Почвообразующей породой является покровные лессовидные суглинки. Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение.

4) Дерново-слабоподзолистые почвы Почвообразующей породой является древнеаллювиальные супеси и пески. Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение.

5) Лугово-черноземные солонцеватые почвы Почвообразующей породой является покровные лессовидные и нелессовидные засоленные и оглеенные отложения.  Данный тип почв обладает хорошим естественным плодородием, почвы пригодны для возделывания всех районированных культур сельскохозяйственных растений с коротким периодом вегетации.

Растительный мир. Ландшафт большей части территории района – лесостепной. Когда-то открытые степные пространства, заросшие березово-осиновыми колками, представляли собой ковыльно-типчаковую степь. В настоящее время целинные участки сохранились только на неудобных землях, на крутых склонах, редко на небольших межколочных пространствах.

Главенствующими видами травянистой растительности на целинных участках являются злаковые растения: ковыль, типчак, пырей. Распространены различные виды полыни, встречаются астрагал перстистоцветковый, чабрец, козлобородник, клубника. На засоленных почвах растут волоснец, полынь, острец, резун, солянки, солодка уральская, хатьма тюрингенская, тысячелистник и другие растения.

На лугах травянистая растительность отличается большим видовым разнообразием. Здесь произрастают клевер, люцерна степная, пырей, кровохлебка лекарственная, лабазник (таволга) вязонистый, марь полевая, донник, щавель конский, лисохвост луговой, мятник, синеголовник плосколистный, полевица белая, одуванчик лекарственный, девясил высокий, спаржа, цикорий.

На болотах и заболоченных участках пойм произрастают виды растений, обычных для болотистой местности: разные виды осок, сабельник, лабазник (таволга) вязолистный, тростник и другие.

По берегам речек, озер произрастают осоки, тростник, хвощ луговой, хвощ полевой; редко – ятрышник пятнистый, дягиль, череда трехраздельная.

Основные структурообразующие растения водоемов района – это кубышка желтая, разные виды осок, рогоз узколистный, рогоз широколистный, тростник, камыш озерный и другие.

Основной лесообразующей породой является береза, редко – осина. Во втором ярусе леса произрастают акация желтая, ива русская, смородина, шиповник, боярышник, черемуха, а также, местами, калина. Надпочвенный покров – лесное разнотравье. Под пологом леса произрастает костяника и ежевика сизая. По опушкам колков, произрастает клубника, пижма, кипрей узколистный, лабазник (таволга) вязолистный, козлобородник, чабрец, кровохлебка лекарственная, горицвет весенний, душица обыкновенная, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, медуница, истод сибирский, одуванчик, клевер.

На территории Ребрихинского сельсовета расположен Касмалинский ленточный бор, один из трех, произрастающих на территории Алтайского края. Господствующей древесной породой в нем является сосна обыкновенная. Древесной растительностью второго яруса леса являются береза, осина. В Касмалинском бору растут и обильно плодоносят брусника, черника, костяника и земляника.

Остальная, большая часть сельсовета, земли сельскохозяйственного назначения. Заняты они по большей части пшеницей, другими зерновыми культурами, подсолнечником, пропашными, техническими и другими культурами.

Животный мир Разнообразие почв, растительности и форм рельефа создают условия для развития разнообразного животного мира.

Характер фауны в общих чертах отражает видовой состав животных ленточных боров. К ее отличительным чертам можно отнести разнообразие фаунистических комплексов малых рек.

Из копытных здесь, обычны лось и сибирская косуля. Также на территории сельсовета обитает обыкновенная белка (телеутка) и заяц-беляк, азиатский бурундук, заяц-русак, барсук, колонок, горностай, ласка и степной хорек, американская норка, ондатра, обыкновенный бобр. Обычна лисица. Согласно зимним маршрутным учетам, отмечаются заходы волка, рысака и корсака.

Фауну птиц составляют 90–110 видов, из которых около половины - представители отряда воробьинообразных. Подавляющее большинство птиц перелетные, часть – кочующие. К оседлым птицам, постоянно обитающим в заказнике, можно отнести 12–15 видов.

Характерные птицы: воробьинообразные (буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-тень ковка), черный стриж, обыкновенный скворец и обыкновенный козодой. Практически всюду обитают черный коршун и обыкновенный канюк, обычны перепелятник и тетеревятник; обыкновенный осоед и чеглок, болотный лунь и болотная сова. В лесах обитают длиннохвостая неясыть, сплюшка.

В прибрежных лугах многочисленна остромордая лягушка, по сухим, но все же увлажненным биотопам встречается серая жаба. Такие же условия способствуют распространению живородящей ящерицы, обыкновенного ужа и обыкновенной гадюки. Более сухих мест держится прыткая ящерица.

Значение заказника в сохранении биоразнообразия животных ленточных боров обусловлено распространением здесь характерных комплексов животных, как собственно лесных, так и свойственных малым рекам. С другой стороны, здесь обитают редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды – большой подорлик и орлан-белохвост. Высока вероятность гнездования могильника, филина и черного аиста. Ихтиофауна заказника включает сибирскую плотву, окуня, золотого и серебряного карасей, линя, щуку.

    - Объекты культурного наследия

На территории Ребрихинского сельсовета расположены памятники истории и культуры, а так же объекты археологического наследия.

Таблица 3

Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Ребрихинского сельсовета

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государ-ственном реестре объектов куль-турного наследия (памятников исто-рии и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |  |
| Братская могила погибших партизан | 221610698270005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 51а |
| Мемориальный парк памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221620512370005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 58а |
| Памятник воинам, павшим в борьбе с фашизмом в 1941-1945 гг. | 221610512290005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 60в |
| Памятник погибшим учителям и учащимся средней школы в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.) | 221610512350005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Д. Бедного,7а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221610512340005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Шумилиха, ул. Ленина,88а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221610512280005 | регионального значения | Ребрихинский район, с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 4 а |

Таблица 4

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Ребрихинского района Алтайского края

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребриха, грунтовый могильник | 221440994540006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| Шумилиха 1, курганный могильник |  | выявленный объект культурного наследия | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |
| Шумилиха 5, курганный могильник |  | выявленный объект культурного наследия | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |

    - Земельные ресурсы

Как и на всей территории Ребрихинского района, большую часть территории Ребрихинского сельсовета занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 5

Структура земельного фонда муниципального образования Ребрихинский сельсовет

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 54527,9 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 43880,85 | 80,48 |
| Земли населенных пунктов | 1915,1 | 3,51 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 234,54 | 0,43 |
| Земли лесного фонда | 8497,41 | 15,58 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |

    - Лесные ресурсы

Земли лесного фонда, расположенные на территории сельсовета, представлены землями Ребрихинского лесничества, площадь которого в границах поселения занимает 8497,41 га, что составляет 15,58% от  всей территории сельсовета.

Основными лесообразующими породами являются сосновые и смешанные леса: сосна, лиственница, береза, осина. Леса богаты грибами, ягодами, папоротником. Кроме того, в них произрастают лекарственные растения. Основные обитатели леса – лисы, зайцы, ежи, белки, дятлы.

Территория сельсовета, на землях которого расположен лесной фонд Ребрихинского лесничества, согласно «Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», утвержденному приказом МПР России от 28.03.2007г. №68 относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны.

    - Рекреационные ресурсы

Территория МО Ребрихинский сельсовет расположена в относительно благоприятном климатическом поясе, для проведения рекреации (летней и зимней).

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и велосипедные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах, катание на коньках и т.д.

По территории сельсовета протекает река Касмала.

Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (рыбалка, купание, катание на лодках). Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха.

В районе занимаются сбором дикоросов, что является одной из форм рекреации.

Наличие охотничьих видов животных и промысловых видов рыб способствует развитию охоты и рыбной ловли.

В рекреационном отношении эта территория пригодна для рекреации, охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Ребрихинского сельсовета частично расположен  государственный природный комплексный заказник «Касмалинский» и памятник природы краевого значения «Балочная система».

Государственный природный комплексный заказник «Касмалинский».создан для сохранения природных комплексов интразонального ленточного бора в климатических условиях южной лесостепи; сохранения и воспроизводства животных и растений борового и водно-болотного комплексов, пополнения смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение); сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также мест их естественного обитания; поддержания экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека.

Охраняемая природная территория служит для восстановления популяций и воспроизводства лося, косули, белки-телеутки, зайца-беляка, горностая, барсука, рыси, сохранения мест обитания охотничье-промысловых зверей и птиц, редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Алтайского края, проведения биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира и оказания помощи диким животным, для борьбы с вредителями и болезнями, спасения бедствующих животных.

Заказник создан Решением Алтайского краевого совета народных депутатов от 09.10.1964 № 686 «Об учреждении новых, уточнении границ и продлении срока действия существующих заказников краевого значения».

Решением № 164 от 04 мая 1975 г. площадь  он был преобразован в комплексный.

Положение о заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 N 278 (ред. от 06.12.2022) «Об утверждении Положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Общая площадь 15408 га, в том числе на территории МО Ребрихнский сельсовет - 2413,6 га.

Территория заказника включает южную часть Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества.

Памятник природы краевого значения «Балочная система» был создан Постановлением Администрации Алтайского края от 21.07.2000 № 568 «О памятниках природы краевого значения».

Памятник расположен на территории Ребрихинского района Алтайского края в 4 км к северу от с. Ясная Поляна. Площадь памятника составляет 125,9 га, на территории памятника представлены практически все возможные типы растительных сообществ (экосистем). Флора системы составляет 188 видов, среди которых встречаются и внесенные в красную книгу района.

Режим особой охраны памятника природы утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 6 мая 2014 г. № 220 (ред. от 13.02.2023).

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Промышленность. Градообразующие предприятия на территории МО Ребрихинский сельсовет: ООО «Ребрихинский лесхоз»,  ООО «Ребрихинская продовольственная компания», "Торговый дом Ребрихинский кирпичный завод", хлебозавод ООО «Полюшко», Ребрихинские печи и котлы ИП Бухтуев З.Г.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственным производством в поселении  занимаются 8 сельхозорганизаций.  Наиболее крупные  ООО «Крестьянское хозяйство Слобода», ООО «КХ Насонов», ООО «Стимул» и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Для производства сельскохозяйственной продукции в поселении  имеется 22309 га пашни. На территории поселения находятся  4 предприятия животноводческого направления: ООО «Яснополянское» -388 голов КРС, ООО «Верх-Боровлянское»  - 337  голов  КРС,   ИП  глава  КФХ  Генинга Г.В. - 246  голов  КРС, ИП Глава КФХ Андриенко АА. - 9600 голов птиц.

Малое предпринимательство. Малое предпринимательство в поселении ориентировано в основном на торгово-закупочную деятельность. Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельских населенных пунктов обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов, оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые предлагаются малыми предприятиями. Предполагается дальнейшее развитие КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

На территории сельсовета расположен шесть населенных пунктов - с. Ребриха, посёлок Верх-Боровлянка, село Куликово, поселок Тулай, село  Шумилиха,. село Ясная Поляна. Численность населения, по данным Алтайкрайстата, на 01.01.2023 г. составила 9334 человека.

В период 2011 – 2020 гг. демографическая ситуация характеризовалась увеличением численности населения за счет реорганизации и объединения 3 сельсоветов: Ребрихинского, Шумилихинского и Яснополянского. За последние 2 года происходит  убыль населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет также отрицательные значения.

Таблица 6

Численность населения МО Ребрихинский сельсовет (по данным Алтайкрайстата)

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МО Ребрихинский сс | 8451 | 8407 | 8339 | 8207 | 8182 | 9107 | 9174 | 9199 | 9178 | 9574 | 9490 | 9334 |
| село Ребриха | - | 8407 | 8339 | 8207 | 8182 | 8192 | 8284 | 8321 | 8322 | 8280 | 8220 | 8088 |
| посёлок Верх-Боровлянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 155 | 151 |
| село Куликово | - | - | - | - | - | 287 | 281 | 277 | 274 | 256 | 254 | 250 |
| поселок Тулай | - | - | - | - | - | 95 | 82 | 81 | 79 | 78 | 71 | 58 |
| село Шумилиха | - | - | - | - | - | 533 | 527 | 520 | 503 | 493 | 485 | 479 |
| село Ясная Поляна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 305 | 308 |

Основной проблемой села является отток населения в трудоспособном возрасте (25 – 45 лет). Сложившаяся ситуация объясняется:

– нехваткой рабочих мест и недостаточным уровнем оплаты труда в сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства;

– неразвитостью  инфраструктуры по оказанию платных услуг населению.

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице 7.

Таблица 7

Возрастная структура населения

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст (от 18 до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 16 | 17 - 18 | Всего | Всего |
| Кол. (чел) | 9334 | 779 | 1398 | 238 | 3713 | 3206 |
| %% |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| с. Ребриха | 8088 | 718 | 1236 | 215 | 3119 | 2800 |
| п.Верх-Боровлянка | 151 | 4 | 32 | - | 70 | 45 |
| с. Куликово | 250 | 15 | 47 | - | 125 | 63 |
| п.Тулай | 58 | - | 3 | 1 | 22 | 32 |
| с. Шумилиха | 479 | 12 | 41 | 12 | 250 | 164 |
| с. Ясная Поляна | 308 | 30 | 39 | 10 | 127 | 102 |

В будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем. Целью демографической политики Ребрихинского сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

    - Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля населения трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80-х и начала 90-х годов. Численность трудовых ресурсов в 2022 году составляет 3785 человек или 40,5 % от общей численности постоянного населения.

    - Прогноз численности населения

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2011 по 2022 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации.

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политики в масштабах всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация численности населения и, возможно, незначительны рост.  При этом добиться положительной динамики можно только к концу расчетного срока действия генерального плана.

Стабилизация численности населения будет происходить за счет увеличения рождаемости. Положительным моментом является высокая доля трудоспособного населения (соответственно  и доля населения фертильных возрастов) в общей численности постоянного населения села. Но, в первую очередь, нужно принять меры к сокращению миграционного оттока населения, так как это основная причина уменьшения численности постоянного населения. Добиться этого можно только создавая новые рабочие места и  повышая уровень жизни населения. Создание новых производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. Численность населения к концу расчетного срока увеличится на 11,2%.

Таблица 8

Расчет проектной численности населения

| Название населенных пунктов | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Кол. (чел) | 9334 | 10385 |
| %% |  |  |
| В том числе |  |  |
| с. Ребриха | 8088 | 9000 |
| посёлок Верх-Боровлянка | 151 | 155 |
| село Куликово | 250 | 270 |
| поселок Тулай | 58 | 60 |
| село Шумилиха | 479 | 500 |
| село Ясная Поляна | 308 | 320 |

Таблица 9

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
|  | человек | % | человек | % |
| Дошкольники 0-6 лет | 779 | 8,35 | 866 | 8,40 |
| Школьники 7-18 лет | 1632 | 17,48 | 1812 | 17,58 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 3713 | 39,82 | 4052 | 39,32 |
| Старше трудоспособного возраста | 3206 | 34,35 | 3575 | 34,7 |
| Всего | 9334 | 100 | 10305 | 100 |

Исходя из данной численности населения, определены параметры развития муниципального образования Ребрихинский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2023 г. составляет  293760 кв.м. При численности в 9334 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 31,5 кв. м на 1 человека.  Жилищный фонд представлен домами усадебного типа,  секционной застройкой и многоквартирной жилой застройкой.

Таблица 10

Характеристика существующего жилищного фонда

| Вид застройки | Sобщ, м2 | Количество домов, шт. | Количество квартир, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ребриха |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 226825,4 | 3165 | 3165 |
| Многоквартирные дома | 20334,6 | 33 | 509 |
| в том числе двухэтажные | 15186,5 | 29 | 398 |
| – 4-х квартирные | 261,5 | 1 | 4 |
| – 8-ми квартирные | 2022,4 | 6 | 48 |
| – 11-ти квартирные | 517,4 | 1 | 11 |
| – 12-ти квартирные | 3772,3 | 8 | 96 |
| – 16-ти квартирные | 5683,3 | 8 | 128 |
| – 21 квартирные | 643 | 1 | 21 |
| – 22-ух квартирные | 2286,6 | 3 | 66 |
| – 24-ех квартирные | 1028,6 | 1 | 24 |
| в том числе трехэтажные | 5148,1 | 4 | 111 |
| – 27-ми квартирные | 3602,7 | 3 | 81 |
| – 30-ти квартирные | 1545,4 | 1 | 30 |
| Итого | 247160 | 3198 | 3674 |
| село Куликово |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 9000 | 180 | - |
| Итого |  |  |  |
| поселок Тулай | 3500 | 50 | - |
| Усадебная застройка, всего |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| село Шумилиха |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 15800 | 178 | - |
| посёлок Верх-Боровлянка |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 5000 | 84 | - |
| Итого |  |  |  |
| село Ясная Поляна |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 13300 | 174 | - |
| Итого |  |  |  |
| Всего по сельсовету | 293760 | 3864 | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальный комплекс Ребрихинского сельсовета представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования сельсовета включает в себя дошкольное, начальное, основное, среднее и профессиональное образование, а также имеются учебные заведения дополнительного образования.

Всего на территории сельсовета имеются четыре детских сада, четыре школы, одна коррекционная школа-интернат и одно профессиональное училище.

Кроме того, развивающую и досуговую функции в сельсовете выполняют три учреждение дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, детско-юношеский центр и школа искусств).

В таблице 11 представлены данные о мощностях учреждений.

Таблица 11

Обеспеченность населения Ребрихинского сельсовета детскими дошкольными, образовательными и профессиональными учреждениями

| Наименование учреждения | Мощность учреждения |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактическая | проектная |
| МКДОУ Ребрихинский детский сад "Ласточка" | 120 | 198 |
| МКДОУ Ребрихинский детский сад "Улыбка" | 188 | 203 |
| Детский сад при Яснополянском филиале МКОУ при Яснополянском филиале МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ" | 9 | 50 |
| Шумилихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» | 14 | 60 |
| Итого: |  |  |
| МКОУ "Ребрихинская СОШ" | 1074 | 795 |
| Шумилихинская СОШ филиал МКОУ "Ребрихинская СОШ" | 49 | 192 |
| Яснополянский филиал МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ" | 39 | 120 |
| Куликовская НОШ филиал МКОУ "Ребрихинская СОШ" | 5 | 192 |
| Итого: |  |  |
| КГБОУ Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат | 104 | 118 |
| КГБПОУ Ребрихинский лицей профессионального образования | 222 | 720 |

Учреждения дополнительного образования «Ребрихинская детская школа искусств»  и спортивная школа.

Объекты здравоохранения

На территории сельсовета оказывают услуги: КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница», ФАПы в с. Шумилиха, с. Ясная Поляна, Куликово и пос. Верх-Боровлянка.

КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» на 77 коек круглосуточного пребывания. В больнице функционирует 22 койки дневного стационара.

Учреждения культуры

На территории МО Ребрихинский сельсовет расположены учреждения культуры:

– МКУК «Ребрихинский центральный дом культуры имени А.З. Ванина»,

– МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека»,

– МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей»,

– СДК с. Ясная Поляна,

– клуб  пос. Верх-Боровлянка,

– клуб  с. Шумилиха.

Спортивные объекты

В сфере массовой физической культуры и спорта в сельсовете действуют (помимо спортивных залов и спортивных площадок при учреждениях образования) стадион «Старт», который является визитной карточкой с. Ребриха и по праву считается одним из лучших в крае.

На юге села Ребриха размещена территория лыжной базы при детско-юношеской спортивной школе.

На ул. Партизанской расположен Ребрихинский спортивный центр.

Объекты торгового обслуживания

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 181 магазин с общей торговой площадью 14755,9 м2, 30 павильонов с общей торговой площадью 507 м2, 3 киоска. Кроме того, на территории села Ребриха функционируют 2 универсальных постоянно действующих ярмарки.

Объекты общественного питания

В сельсовете насчитывается 12 общедоступных объектов общественного питания на 508 мест и 6 столовых учебных заведений.

Гостиницы: Гостевой дом «Сибиряк» на 7 мест (пр-т Победы, 27), КДС «Фортуна» на 8 мест (пр-т Победы, 1б).

Учреждение социального обеспечения в Ребрихинском сельсовете представлено социальным фондом, управление социальной защиты, центром занятости населения, КГУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям Ребрихинского района".

Финансово-кредитное обслуживание жителей поселения осуществляет отделение Сбербанка, ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», а услуги связи –почтовые отделения в селах: Ребриха, Куликово, Шумилиха и  пос. Верх-Боровлянка, автоматическая телефонная станция (АТС) расположена в с. Ребриха.

Кроме всего прочего на территории сельсовета расположен объект культового назначения – Михайло-Архангельская церковь.

  - ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Ребрихинский сельсовет связывается с другими сельсоветами и городом по автодорогам регионального и местного значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

По территории МО Ребрихинский сельсовет проходят автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значений.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения:

– автомобильная дорога А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан, проходящая по территории сельсовета с востока на юго-запад.

Ширина придорожной полосы , установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 16 ноября 2022 г. № 3751-р, составляет -50 м. Категория дороги- III.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

– автомобильная дорога Ребриха–Шарчино–Корчино–Завьялово–Леньки–Благовещенка, идущая от с. Ребриха на запад,

– автомобильная дорога подъезд к ст. Ребриха, идущая от с. Ребриха на юго-запад,

– автомобильная дорога Ребриха–Усть-Мосиха,

– автомобильная дорога Ребриха–Зимино–Майский,

– подъезд к с. Куликово,

–подъезд к с. Ясная Поляна,

–Усть-Мосиха - Куликово

Работу по перевозке пассажиров осуществляют МУП «Ребрихинское АТП» и частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами и г. Барнаулом.

Железнодорожное сообщение

В настоящее время по территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края проходит однопутный неэлектрифицированный участок Западно-Сибирской железной дороги.

Посредством железной дороги осуществляется связь муниципального образования с соседними сельсоветами, районами и с г. Барнаулом. Кроме того, железнодорожный путь ведет в республику Казахстан.

На территории сельсовета станций и разъездов нет. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 11 км, на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета.

Согласно правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. №611 в границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.

Для обслуживания пассажиров существуют объекты придорожного сервиса в с. Ребриха: АЗС, СТО, кафе.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

В настоящее время на территории Ребрихинского сельсовета водоснабжение централизованное в селах Ребриха, Шумилиха и Ясная Поляна.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется из пяти скважин (одна резервная) (табл. 12). Скважины № 2 и 5 находятся в аварийном состоянии, поэтому требуется тампонаж.

Таблица12

Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Водозабор | Адрес расположения водозаборных сооружений | Скважина (наименование) | Глубина скважины (м) | Год бурения скважины | Объем водонапорной башни (м3) | Год постройки водонапорной башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ясная Поляна | Водозабор с. Ясная Поляна | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская 24 А | Водозаборная скважина № 1 | 180 |  | 25 |  |
| с. Ясная Поляна |  | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская 24 А | Водозаборная скважина № 2 | 180 |  |  |  |
| пос. Верх-Боровлянка | Водозабор пос. Верх-Боровлянка | пос. Верх-Боровлянка | Водозаборная скважина | 180 |  | 25 |  |
| с. Шумилиха | Водозабор с. Шумилиха | с. Шумилиха | Водозаборная скважина | 190 |  | 25 |  |
| с. Тулай | Водозабор с. Тулай | с. Тулай | Водозаборная скважина | 150 |  | 25 |  |
| с. Ребриха | Водозабор с.Ребриха | с. Ребриха, ул. Заводская, 6Б | Артезианская скважина | 182 | 1981 | 160 | 1981 |
| с. Ребриха | Водозабор с.Ребриха | с. Ребриха, ул. Ленина, 297А | Артезианская скважина | 181 | 1982 | 0 | 0 |
| с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Ленина, 5А | Артезианская скважина | 170 | 1983 | 0 | 0 |
| с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Коммунальная, 109 | Артезианская скважина | 168 | 1990 | 50 | 1990 |
| с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха,ул. Партизанская 72Б | скважина |  |  |  |  |
| с. Ребриха | Водозабор с .Ребриха | с. Ребриха, пр-т Победы 102 | скважина |  |  |  |  |

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории села Ребриха  располагаются две водонапорные башни общим объем 250 м3.

Было осуществлено в 2019 г. техническое перевооружение водозаборного узла к северо-востоку от с. Ребриха (бурение новой водозаборной скважины с оборудованием павильона, обустройство санзоны и установка водонапорной башни объемом 160м3

Водопроводная сеть – кольцевая с тупиковыми участками. Материал труб: чугун и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 100–160 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 40,5 км в с. Ребриха. (табл. 13).

Таблица 13

Характеристика водопровода

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м | Дата ввода в эксплуатацию | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугунный трубопровод | 2*300 | 770 | 1968 | 70 |
|  |  | 100–150 | 7600 | 1968 | 70 |
|  |  | 100–150 | 5900 | 1970–1973 | 70 |
|  |  | 100–150 | 9660 | 1970–1975 | 70 |
|  |  | 100–150 | 5900 | 1970–1973 | 70 |
| 2 | Полиэтиленовый трубопровод | 160 | 770 | 2001 | 20 |
|  |  | 110–160 | 7551 | 2006 | 9 |

Разбор воды населением осуществляется от водоразборных колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от индивидуальных вводов в дома.

Согласно данных лабораторных испытаний проводимых Филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» «Вода питьевая из скважин» по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

    - Водоотведение

Дома, оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

В настоящее время на территории Ребрихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной и малоэтажной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на поля фильтрации, расположенные севернее с. Ребриха (площадью 5 га).

Протяженность чугунных канализационных коллекторов диаметром 100 мм от многоквартирных жилых домов до выгребов составляет 4,49 км.

Имеются поля фильтрации от Ребрихинского маслосырзавода.

    - Теплоснабжение

Система теплоснабжения административно-общественных зданий и зданий малоэтажной жилой застройки централизованная.

Помимо коммунально-бытовых котельных в с. Ребриха расположено несколько производственных и ведомственных котельных. Ведомственные котельные отапливают здания, принадлежащие этим ведомствам. Физический износ котельных составляет 44–69 % (табл. 14).

Таблица 14

Характеристика котельных

| № п/п | Наименование | Марка котлов | Количество котлов | Марка насосов | Мощность, Гкал/ час | Протяженность сетей, км | Дата ввода в эксплуатацию котлов | % физ. Износа (по паспорту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | КВЦ-1,25 | 5 | WILO IL 125/ 210-\ 5,5/4 | 5,76 | 3,498 | 2007 |  |
|  |  | КВЦ-1,25 |  |  |  |  | 2007 |  |
|  |  | Алтай-9 |  |  |  |  | 1997 |  |
|  |  | КВм-0,9 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВм-0,9 |  |  |  |  | 2021 |  |
| 2 | Котельная № 2 | VULKANМАХ DUO - 1000 | 4 | WHLO IL 80/ 130-/ 5,5/2 | 3,12 | 0,43 | 2021 |  |
|  |  | VULKAN МАХ DUO-1000 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВр-0,8 |  |  |  |  | 2005 |  |
|  |  | Алтай-7 |  |  |  |  | 2002 |  |
| 3 | Котельная № 3 | VULKANМАХ DUO - 1000 | 3 | WHLO IL 80/ 130-/ 5,5/2 | 2,72 | 1,056 | 2021 |  |
|  |  | VULKANМАХ DUO - 1000 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВр-1.16КБ |  |  |  |  | 2017 |  |
| 4 | Котельная № 4 | КВр-0,8 | 3 | WHLO IL 80/ 105-/ 3/2 | 3,5 | 1,362 | 2017 |  |
|  |  | ЛНР-18-3 |  |  |  |  | 2004 |  |
|  |  | ЛНР-18-3 |  |  |  |  | 2004 |  |
| 5 | Котельная № 6 | КВр-0,7 | 2 | WHLO IL 40/ 40-/ 4/2 | 1,14 | 2,274 | 2019 |  |
|  |  | КВр-0,63 |  |  |  |  | 2015 |  |
| 6 | Котельная № 8 | КВр-0,5 | 2 | WHLO IL 50/ 120-/ 2/2,2 | 1.0 | 1,684 | 2018 |  |
|  |  | КВр-0,58 КБ |  |  |  |  | 2020 |  |
| 7 | Котельная № 9 | КВр-0,63 | 2 | WHLO IL 125/ 210-/ 5/5,4 | 1,08 | 6,068 | 2016 |  |
|  |  | КВр-0,63-95ОУР |  |  |  |  | 2015 |  |
| 8 | «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №1) в с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края» | RIELLO RTQ 1500 | 2 | Cronoline IL 80 150-7.5/2 | 2,58 | 3,498 | 2022 |  |
|  |  | RIELLO RTQ 1500 |  | Cronoline IL 80 150-7.5/2 |  |  |  |  |

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении диаметром 32–159 мм составляет 10,2 км. Физический износ трубопровода составляет 0–81 % (табл. 15).

Таблица 15

Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Диаметр, мм | Протяженность, м | Процент износа, % | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод от котельной № 1 | 32–76 | 2272 | 0–81 |  |
|  | в том числе: | 32 | 189 | 80 | 1973 |
|  |  | 57 | 1049 | 76 | 1973 |
|  |  | 57 | 125 | 31 | 2002 |
|  |  | 63 | 272 | 0 | 2009 |
|  |  | 76 | 180 | 31 | 2002 |
|  |  | 76 | 100 | 79 | 1973 |
|  |  | 108 | 200 | 31 | 2002 |
|  |  | 159 | 53 | 81 | 1973 |
|  |  | 159 | 100 | 31 | 2002 |
|  |  | 219 | 4 | 80 | 1973 |
| 2 | Трубопровод от котельной № 2 | 57–108 | 913 | 44 |  |
|  | в том числе: | 57 | 342 | 44 | 1998 |
|  |  | 76 | 50 | 44 | 1998 |
|  |  | 108 | 521 | 44 | 1998 |
| 3 | Трубопровод от котельной № 3 | 32–108 | 1302 | 74–81 |  |
|  | в том числе: | 32 | 198 | 81 | 1973 |
|  |  | 57 | 513 | 80 | 1973 |
|  |  | 76 | 106 | 76 | 1985 |
|  |  | 76 | 269 | 74 | 1989 |
|  |  | 108 | 60 | 81 | 1973 |
|  |  | 108 | 156 | 76 | 1984 |
| 4 | Трубопровод от котельной № 4 | 32–108 | 800 | 72 |  |
|  | в том числе: | 32 | 110 | 72 | 1987 |
|  |  | 57 | 358 | 72 | 1987 |
|  |  | 108 | 332 | 72 | 1987 |
| 5 | Трубопровод от котельной № 6 | 32–108 | 1059 | 0–79 |  |
|  | в том числе: | 32 | 124 | 79 | 1968 |
|  |  | 50 | 111 | 0 | 2009 |
|  |  | 57 | 336 | 79 | 1968 |
|  |  | 63 | 57 | 0 | 2009 |
|  |  | 76 | 172 | 79 | 1968 |
|  |  | 90 | 120 | 0 | 2009 |
|  |  | 108 | 139 | 79 | 1968 |
| 6 | Трубопровод от котельной № 8 | 32–108 | 842 | 76 |  |
|  | в том числе: | 32 | 355 | 76 | 1974 |
|  |  | 57 | 140 | 76 | 1974 |
|  |  | 76 | 130 | 76 | 1974 |
|  |  | 108 | 217 | 76 | 1974 |
| 7 | Трубопровод от котельной № 9 | 57–159 | 3034 | 71 |  |
|  | в том числе: | 57 | 663 | 71 | 1989 |
|  |  | 159 | 2371 | 71 | 1989 |
|  | Итого |  | 10222 |  |  |

    - Электроснабжение

Система электроснабжения МО Ребрихинский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ПАО "Россети Сибирь", филиал "Алтайэнерго", "Центральные электрические сети", Ребрихинский РЭС и АО "Алтайкрайэнерго", филиал "Алейские МЭС", Ребрихинский участок.

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10 кВ № 60 "Ребрихинская" установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС № 60 составляет около 70 %. Резерв мощности подстанции позволяет подключение новых объектов на напряжение 10 кВ. Техническое состояние подстанции удовлетворительное, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории МО Ребрихинский сельсовет проходят воздушные линии электропередач 1150 кВ, 110 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполнены по магистральной схеме.

Воздушные линии электропередач 10 кВ выполнены неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 50/8 и 70/11 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП-3. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 16 до 50 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП-2.

Большая часть опор ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ – железобетонные и деревянные на железобетонных приставках.

Таблица 16

Воздушные линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ с. Ребриха

| Наименование | Протяженность линий, км | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-10кВ | 59,2 | АО "Алтайэнерго", ЦЭС |
|  | 29,84 | АО "Алтайкрайэнерго" |
| ВЛ-0,4кВ | 1,25 | АО "Алтайэнерго", ЦЭС |
|  | 84,69 | АО "Алтайкрайэнерго" |

На территории с. Ребриха расположены 69 КТП-10/0,4 кВ, в с. Куликово -5 КТП, в пос. Тулай – 3 КТП, в с. Шумилиха- 8 КТП, в пос. Верх-Боровлянка – 4 КТП, в с. Ясная Поляна – 5 КТП. Мощность трансформаторов от 40 кВА до 630 кВА.

Список трансформаторных подстанций с. Ребриха приведен в таблице 17

Таблица 17

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с. Ребриха

| № п/п | Наименование, тип | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Загруженность, % | Место установки, потребители электроэнергии | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-60-5-9 | 1х63 | 55 | ГНП | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 2 | КТП-60-6-1 | 1х160 | 60 | ул. Ленина (скважины) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 3 | КТП-60-6-7 | 1х100 | 50 | Зеленый клин (скважина) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 4 | КТП-60-7-41А | 1х250 | 80 | Маслосырзавод | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 5 | КТП-60-9-1 | 1х160 | 60 | пр. Победы (мельница) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 6 | КТП-60-9-2 | 1х40 | 60 | ул. Заводская (быт) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 7 | КТП-60-9-4 | 1х250 | 65 | ул. Заводская (производство) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 8 | КТП-60-11-44 | 1х250 | 80 | Производство ЖБИ | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 9 | КТП-60-11-45А | 1х250 | 80 | Птицефабрика | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 10 | КТП-60-12-7 | 1х100 | 80 | ул. Партизанская (СОШ №1) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 11 | КТП-60-12-8 | 1х63 | 80 | ул.Ленина (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 12 | КТП-60-12-9 | 1х160 | 60 | ул. Революционная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 13 | ЗКТП-60-12-10 | 1х250 | 85 | ул. 2-я Целинная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 14 | КТП-60-12-11 | 1х100 | 85 | ул. 2-я Алтайская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 15 | КТП-60-12-12 | 1х160 | 85 | ул. Партизанская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 16 | КТП-60-12-13 | 1х100 | 75 | ул. Ленина (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 17 | КТП-60-12-14 | 1х100 | 70 | ул. Советская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 18 | КТП-60-12-15 | 1х100 | 60 | ул. Революционная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 19 | КТП-60-12-16 | 1х100 | 20 | ул. Революционная (быт) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 20 | КТП-60-12-17 | 1х160 | 75 | ул. Революционная (быт, ОВД, центр занятости) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 21 | КТП-60-12-18 | 1х160 | 75 | ул. 1-я Целинная (малоэтажные жил. дома) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 22 | КТП-60-12-25 | 1х250 | 80 | ул. Ленина (малоэтажные жил. дома) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 23 | КТП-60-12-35 | 1х100 | 50 | ул. Советская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 24 | ГТП-60-12-41 | 1х250 | 80 | Маслосырзавод | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 25 | КТП-60-12-42 | 1х160 | 80 | Птицефабрика | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 26 | ГТП-60-12-43 | 1х160 | 85 | ПУ №70 | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 27 | ЗКТП-60-12-46 | 2х250 | 75 | Школа-интернат | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 28 | ГТП-60-12-47 | 1х250 | 60 | Кирпичный завод | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 29 | ГТП-60-12-48 | 1х315 | 75 | ул.Степная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 30 | КТП-60-12-49 | 1х100 | 70 | РАЙПО | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 31 | КТП-60-12-50 | 1х400 | 60 | ул. Заводская (производство) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 32 | КТП-60-12-51 | 1х100 | 70 | ул. Заводская (производство) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 33 | ГТП-60-12-52 | 1х250 | 60 | Пилорама | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 34 | ЗКТП-60-12-53 | 1х400 | 85 | Мельница | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 35 | КТП-60-13-1 | 1х100 | 80 | ул. Горького (быт, СОШ №2) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 36 | КТП-60-13-2 | 1х100 | 55 | ул. Фестивальная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 37 | КТП-60-13-3 | 1х250 | 40 | ул. Молодежная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 38 | КТП-60-13-4 | 1х100 | 40 | ул. Коммунальная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 39 | КТП-60-13-5 | 1х100 | 60 | ул. Первомайская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 40 | КТП-60-13-6 | 1х100 | 60 | ул. Промышленная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 41 | ЗТП-60-13-22 | 1х400 | 70 | Школа | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 42 | КТП-60-13-23 | 1х250 | 75 | ул. Ленина (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 43 | КТП-60-13-26 | 1х250 | 80 | ул. Ленина (магазины) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 44 | ГКТП-60-13-27 | 1х250 | 80 | ул. Ленина (детский сад, ДЮСШ, адм.здания) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 45 | КТП-60-13-28 | 1х100 | 75 | ул.Д.Бедного (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 46 | ГКТП-60-13-32 | 1х250 | 85 | Поликлиника, магазин | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 47 | ГКТП-60-13-33 | 1х250 | 60 | ул.Песчаная (быт, адм. здание) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 48 | КТП-60-13-38 | 1х630 | 70 | Лесхоз | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 49 | ЗКТП-60-13-39 | 2х250 | 80 | ЦРБ | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 50 | КТП-60-13-54 | 1х250 | 80 | пер. Базарный (быт) | ОАО "Алтайэнерго", ЦЭС |
| 51 | КТП-60-13-55 | 1х100 | 85 | АТП | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 52 | КТП-60-13-56 | 1х250 | 40 | ул. Первомайская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 53 | КТП-60-13-57 | 1х160 | 85 | ул. 1-я Набережная (быт, Ростелеком) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 54 | ГКТП-60-13-60 | 1х160 | 65 | ДК, магазины | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 55 | КТП-60-14-19 | 1х160 | 40 | ул. 1-я Целинная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 56 | КТП-60-14-20 | 1х100 | 55 | ул. 1-я Алтайская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 57 | ГКТП-60-14-21 | 1х250 | 50 | ул. Цветочная (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 58 | ГКТП-60-14-24 | 1х250 | 65 | ул. Ленина (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 59 | ГКТП-60-14-24А | 1х100 | 70 | ул. Ленина (хлебозавод) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 60 | КТП-60-14-29 | 1х100 | 55 | ул. Д. Бедного (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 61 | КТП-60-14-30 | 1х160 | 55 | ул. Мира (быт, пилорама) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 62 | КТП-60-14-31 | 1х100 | 45 | ул. Д. Бедного (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 63 | КТП-60-14-31А | 1х100 | 60 | ул. Д. Бедного (звероферма, пилорама) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 64 | КТП-60-14-34 | 1х100 | 85 | ул. Комсомольская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 65 | ГКТП-60-14-36 | 1х250 | 50 | пер. Северный (ДРСУ) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 66 | КТП-60-14-37 | 1х160 | 40 | ул. Комсомольская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 67 | КТП-60-14-39 | 1х250 | 20 | ул. С. Иванова (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 68 | КТП-60-14-45 | 1х100 | 80 | ул. Ленина (быт, мельница) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |
| 69 | КТП-60-14-58 | 1х160 | 30 | ул. Комсомольская (быт) | ОАО "Алтайкрайэнерго" |

В целом, существующая система электроснабжения МО Ребрихинский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью. Распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности ПС-110/10 кВ № 60 "Ребрихинская" достаточен для подключения объектов перспективной застройки согласно генерального плана на расчетный период до 2032 года.

    - Газоснабжение

Для газификации с. Ребриха построен межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Ребриха до с. Ребриха, проложены внутрипоселковые газопроводы. Общая протяженность сетей 13,6 км. В с. Ребриха  постепенно идет подключение к газопроводу. Построены 3 газораспределительные сети, построена 1 газовая модульная котельная.

В настоящее время газифицировано 107 домовладений в с Ребриха.

В остальных населенных пунктах газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах.

    - Связь и информация

Услуги связи в районе оказывают 2 организации: Ребрихинский филиал Павловского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и АО «Ростелеком».

Мобильной связью покрыто до 90% всей площади района, внедряются сети нового поколения - стандарта 4G. За последние годы увеличилось количество портов широкополостного доступа в Интернет. Увеличено количество портов в с. Ребриха.

Количество квартирных телефонов на 1000 человек населения Ребрихинского района составляет 193,4.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Изучение территории муниципального образования показало, что источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира).

Значительное влияние на атмосферный воздух оказывают имеющиеся на территории сельсовета автодороги. В состав приоритетных загрязнителей выбрасываемых автомобильным транспортом, входят оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

Кроме того, загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, промышленных объектов, испарения из емкостей для хранения топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от ферм содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а также при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо учитывать влияние размещаемого производства на проектные жилые и общественно-деловые территории.

Неудовлетворительное санитарное состояние населенных мест, территорий объектов специального назначения является основной причиной загрязнения почв. Поверхностные и канализационные стоки, несанкционированные свалки коммунальных и сельскохозяйственных отходов, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

  - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория муниципального образования Ребрихинский сельсовет имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, сельсовет имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, в частности, для выращивания зерновых и кормовых культур.

с. Ребриха Въезд в село осуществляется с автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павловск–Ребриха–Буканское» III категории. Автомобильная дорога проходит вдоль северной и западной сторон границы села.

Рельеф территории села – равнинный, расчлененный поймой реки Ребриха с юго-запада на северо-восток и поймой реки Касмала с юга на северо-восток. Территория села разделена реками на две части.

Общественно-деловой центр села сложился в центральной части населенного пункта и включает в себя проспект Победы и часть улиц Ленина, Советская, Демьяна Бедного, Революционная, Комсомольская. Здесь сосредоточены основные административные, культурные и торгово-бытовые учреждения села: администрация Ребрихинского сельсовета, администрация Ребрихинского района, средние общеобразовательные школы, детские сады, магазины, столовые, кафе, стадион, автостанция.

Озеленение села представлено парком в центральной части села по ул. Революционная, пр. Победы и ул. Демьяна Бедного, аллеями вдоль улиц Ленина, Демьяна Бедного, а также естественным озеленением вдоль р. Ребриха и р. Касмала.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 495,18 га. Существующая застройка села представлена одноэтажными жилыми домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1200 м² и малоэтажными жилыми домами, расположенными по ул. Ленина, пр. Победы, ул. Алтайская, ул. 1-ая Целинная, ул. Демьяна Бедного, ул. 1-я Набережная, пер. Октябрьский.

Объекты производственного назначения сформировались неравномерно по всей территории населенного пункта. В северо-западной части села расположены мельница ООО «Ребрихинская продовольственная компания», "Торговый дом Ребрихинский кирпичный завод", пилорама ООО «Лазурь», мельница ООО «Горизонт». В центральной части – хлебозавод ООО «Полюшко». В северной – Ребрихинские печи и котлы ИП Бухтуев З.Г., кирпичный завод ОАО «Строитель», мельница ООО «Полюшко». В восточной – пилорама, мельница ООО «Слобода», свиноферма, склад сельскохозяйственной продукции, ДРСУ. В южной части производственная площадка КГУ Ребрихинский лесхоз.

Производственные объекты имеют III–V классы опасности (санитарно-защитная зона 300, 100, 50 м). Производственные объекты размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Подъезды к предприятиям осуществляются по жилой территории.

с. Шумилиха  Являлось административным центром Шумилихинского сельсовета вплоть до 2015 года. С 2015 года в составе Ребрихинского сельсовета. Село сформировано главной улицей – Ленина, частью проходящей через населенный пункт автомобильной дорогой регионального значения и жилыми (второстепенными) улицами Советской и Молодежной. Жилая застройка населенного пункта представлена преимущественно домами усадебного типа. Развитие жилой зоны не предусмотрено.

Существующая общественно-деловая зона представлена:

МКОУ Шумилихинская СОШ, расположенная по ул. Ленина, ФАП, расположен  по ул. Молодежной, Шумилихинским филиалом МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» и магазинами.

На территории села имеются объекты сельскохозяйственного производства: зерносклады, мехток.

с. Куликово расположено в 30 км на северо-запад от райцентра Ребриха, на левом берегу реки Кулунда, сформировано главной улицей – Центральной и жилыми (второстепенными) улицами Молодежной, Новой, Усть-Мосихинской. Въезд в село осуществляется по ул. Партизанской. Жилая застройка населенного пункта представлена преимущественно домами усадебного типа.

Общественно - деловой центр расположен на пересечении ул. Партизанской и Центральной и представлен административным зданием школы и магазином.

Производственный объект расположен в северной части населенного пункта. Предусмотрено сохранение производственной зоны в исторически сложившихся границах.

с. Ясная Поляна являлось административным центром Ясно-Полянского сельсовета, с 2015 г. входит в состав Ребрихинского сельсовета, сформировано главной улицей – Комсомольской и жилыми (второстепенными) улицами: Октябрьская, Молодежная, Новая. Жилая застройка населенного пункта представлена преимущественно домами усадебного типа. Въезд в село осуществляется по ул. Партизанской.

В селе имеются объекты социальной инфрастуктуры: фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад при Яснополянском филиале МКОУ при Яснополянском филиале МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ", сельский Дом культуры, сельская библиотека, отделение почтовой связи и 2 магазина.

В настоящее время на территории села работают ООО «Яснополянское» (Арнгольд В.Ф.), крестьянско-фермерские хозяйства Гололобова А.И., Ишутина С.И., Пилецких Г.В., Коблова А.К., Васильева А.И., Пасека Г.И., Жердева И.В.

п. Верх-Боровлянка сформировано главной улицей – 60 лет Октября и жилыми (второстепенными) улицами: Первомайской, Садовой, Озерной. Жилая застройка населенного пункта представлена преимущественно домами усадебного типа. Въезд в село осуществляется по ул. Партизанской.

В селе имеются объекты социальной инфраструктуры: фельдшерско акушерский пункт, почта, клуб и магазин.

В поселке работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Верх-Боровлянское»  - 337  голов  КРС.

п. Тулай Въезд в поселок осуществляется по а/д "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка". Поселок сформирован 2 улицами::Подгорная и Садовая. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов может оказать положительное влияние на комплексное развитие территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района. Влияние планируемых объектов рассматривается с точки зрения социально-экономической, экономической эффективности и с точки зрения влияния планируемого объекта на устойчивое развитие территории. Социально-экономическая эффективность создания объектов обосновывается в стратегиях социально-экономического развития, в целевых программах, других специализированных документах.

  - Мероприятия, предусмотренные Схемой Территориального планирования Алтайского края, Схемой территориального планирования МО Ребрихинский Район и Стратегией Социально – экономического развития МО Ребрихинский Район Алтайского края до 2035 г.

При планировании и разработке генерального плана были учтены мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, запланированных Схемой территориального планирования Алтайского края, Схемой территориального развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года.

Согласно данных документов были запланированы следующие мероприятия (табл.18)

Таблица18

Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, а так же характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона | Вид разрешенного использования | Мероприятия |  | Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная поликлиника» | с. Ребриха | S ЗУ 4457 м2 210 посещений в смену с режимом работы в 1,5 смены | Общественно-деловая | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Строительство |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| В области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (далее - ГРС) от с. Ребриха до г. Славгорода | Баевский, Благовещенский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Славгородский, Суетский, Тюменцевский районы | 3 ГРС "Камень-на-Оби", "Родинская", "Славгородская", ориентировочный объем газопотребления 1060 млн куб. м/год | Для линейного объекта не устанавливается | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Строительств |  | охранная зона согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (далее - "постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878" |
| 3 | Строительство газопровода-отвода и ГРС от с. Ребриха до г. Рубцовска | Алейский, Курьинский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Топчихинский, Шипуновский районы | ориентировочный объем газопотребления 1167 млн куб. м/год, 3 ГРС "Рубцовская", "Алейская", "Краснощековская" | -Для линейного объекта не устанавливается | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Строительств |  |  |
| 4 | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС с. Ребриха до с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края с отводами до с. Трубачево, Урывка, Карповский, Вознесенка, Березовка, Сосновка, Свободный, Заводской, Мезенцево, Юдиха | Ребрихинский район, Тюменцевский районы | определяется проектом | Для линейного объекта не устанавливается | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Строительств |  | охранная зона согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 |

Таблица 18а

Утвержденные документами стратегического планирования муниципального образования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения, их основные характеристики, а так же характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В области образования и просвещения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Ребрихинская СОШ" | с. Ребриха | S ЗУ 16907 м2 Пристройка на 460 учащихся | Общественно-деловая | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Разработка проектной документации, строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2 | Яснополянский филиал МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ" | С. Ясная Поляна | S ЗУ 2301 м2 150 учащихся | Общественно-деловая | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Разработка проектной документации, строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
|  | В области спортивного и культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивно-культурный центр | с. Ребриха | S ЗУ 4315 м2 | Общественно-деловая | Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | Разработка проектной документации, реконструкция | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 4 | Крытое мини-футбольное поле | с. Ребриха | S ЗУ 1454 м2 | Общественно-деловая | Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий (код 5.1.1) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 5 | Лыжероллерная трасса | с. Ребриха | S ЗУ 10000 м2 | Общественно-деловая | Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| В области инженерной инфраструктуры (газоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Канализационная насосная станция | в границах с. Ребриха | По заданию на проектирование | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Разработка проектной документации, строительство | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Межпоселковый газопровод | по территории Ребрихинского сельсовета | 37 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона в соответствии с Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». - |
| 8 | Газопровод низкого давления | в границах с. Ребриха | 15,4 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Разработка проектной документации, строительство |  |

  - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения – сельских кладбищ, скотомогильников с биологическими камерами, объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов ТКО.

  - ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Проектируемую жилую застройку в с. Ребриха планируется разместить в северо-восточном направлении, в остальных населенных пунктах на свободных от застройки территориях в границах села. К концу расчетного срока – незначительный рост – до 10700 человек. Обеспеченность жильем на сегодняшний день– 31,5 кв.м на чел. Прогнозируемая обеспеченность на расчетный срок остается тако же – 31,5  кв.м на чел, коэффициент семейности, в среднем, – 2,4.

Таблица 19

Объем нового жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| село Ребриха |  |  |  |
| Население | чел. | 8088 | 9000 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 2,2 | 2,3 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 30,56 | 30,5 |
| Общая площадь | м2 | 247160 | 274500 |
| Убыль жилого фонда -ветхие, аварийные | м2 | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 | 3674/247160 | 3913/274500 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 | - | 239/27340 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |
| село Куликово |  |  |  |
| Население | чел. | 250 | 270 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 36,0 | 36,0 |
| Общая площадь | м2 | 9000 |  |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 | 9000/180 | 9000/180 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 |  |  |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |
| поселок Тулай |  |  |  |
| Население | чел. | 58 | 60 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 60,3 | 60 |
| Общая площадь | м2 | 3500 | 3600 |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 | 3500/50 | 3600/51 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |
| село Шумилиха |  |  |  |
| Население | чел. | 479 | 500 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 2,7 | 2,7 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 33,0 | 33,0 |
| Общая площадь | м2 | 15800 | 16500 |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 | 178/15800 | 185/16500 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 |  | 7/700 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |
| село Ясная Поляна |  |  |  |
| Население | чел. | 308 | 320 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 1,8 | 1,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 43,2 | 43,0 |
| Общая площадь | м2 | 13300 | 13760 |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 | 174/13300 | 178/13760 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 |  | 4/460 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |
| посёлок Верх-Боровлянка |  |  |  |
| Население | чел. | 151 | 155 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 1,8 | 1,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 33,1 | 33,1 |
| Общая площадь | м2 | 5000 | 5130 |
| Сохраняемый жилой фонд | Кол-во домов/м2 |  |  |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 | 84/5000 | 86/5130 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1200 | 1200 |

Всего под строительство усадебной жилой застройки  потребуется 30,2 га, из них в с. Ребриха 28,7 га.

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 100 м2.

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Таблица 20

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  | Размер земельного участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2032 г. |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» | посещ./ смену коек | 754 94 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| 2 | КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная поликлиника» | посещ./ смену | 210 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | по заданию на проектирование | 2500 |  |  | по заданию на проектирование |
| 2 | Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 190 | 380 |  | по заданию на проектирование |
| 3 | Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа, лыжная база | 1 место | 174 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| 4 | Открытые спортивные площадки | объект | 7 | 10 |  | по заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ребрихинская районная центральная библиотека | тыс. ед. хранения читат. место | 44,760 32 | 58,6 47 |  | по заданию на проектирование |
| 2 | Центральный дом культуры | 80 на 1 тыс. человек | менее 295 |  |  | по заданию на проектирование |
| 3 | Ребрихинский детско-юношеский центр | 1 место | 500 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| 4 | МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» | 1 место | 250 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| 5 | Музей | 1 объект | 1 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| 6 | Михайло-Архангельская церковь | 1 объект | 1 | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ Ребрихинский детский сад "Ласточка" | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 198 | 626 |  |  |
| 2 | МКДОУ Ребрихинский детский сад "Улыбка" |  | 203 |  |  |  |
| 3 | МКДОУ Яснополянский детский сад "Колокольчик" |  | 50 | 50 |  |  |
| 4 | Шумилихинский филиал МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка» |  | 60 | 60 |  |  |
|  | Всего по объектам дошкольного образования |  | 511 | 736 |  | 40 м² на 1 место при числе мест до 100, св. 100 - 35 м² на 1 место |
|  | МКОУ Ребрихинская средняя общеобразовательная школа | 100% (1-9 классы)-1752 уч. 75% (10-11 классы-60 уч. | 795 | 1752+45 |  | 19358 |
|  | МКОУ Шумилихинская СОШ |  | 192 |  |  |  |
|  | МКОУ Яснополянская СОШ |  | 120 |  |  |  |
|  | Куликовская НОШ филиал МКОУ "Ребрихинская СОШ" |  | 192 |  |  |  |
|  | Всего по общеобразовательным объектам |  | 1299 | 1797 |  | 50 м2 на 1 место при числе мест до 400 (в сельских поселениях при реконструкции возможно увеличение на 30 %) |
|  | КГБОУ Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат | по заданию на проектирование | 118 | по заданию на проектирование |  | не менее 150 м2 на 1 место (не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки) |
|  | КГБПОУ Ребрихинский лицей профессионального образования | по заданию на проектирование | 720 | по заданию на проектирование |  | при вместимости от 300 до 900 мест – 50-60 м2 на 1 место |

* - в расчете детей от 1,5 - летнего возраста

Учреждения образования

С учетом потребности детей дошкольного возраста в дошкольных общеобразовательных учреждениях не хватает мест.  Есть необходимость в строительстве детского сада на 225 мест в с. Ребриха.

С учетом потребности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях так же не хватает 498 мест.

Согласно Стратегии развития района до 2035 г. запланировано:

- строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ»;

- строительство Яснополянского филиала МКОУ  на 150 мест.

Кроме того, запланированы мероприятия по капитальному ремонту МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» и МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка».

Учреждения культуры и искусства и спорта

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки и, как следствие, развитию человеческого потенциала.

Согласно Стратегии развития Ребрихинского района до 2035 г. запланировано:

- реконструкция поликлиники под спортивно-культурный центр;

- реконструкция объекта культурного наследия «Мемориальный парк с.Ребриха» ;

- капитальный ремонт здания спортивной школы;

- строительство тентового здания над мини-футбольным полем;

- строительство лыжероллерной  трассы  (асфальтирование, освещение).

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Согласно Стратегии развития Ребрихинского района до 2035 г. запланировано строительство поликлиники на 210 посещений в смену.

  - ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ

Проектом предусматривается единая система озелененных пространств. Насаждения общего пользования планируется разместить:

– на территории планируемого общественно-делового центра, расположенной по пер. Северный с. Ребриха, планируется организовать сквер с детской площадкой, площадь 0,1 га;

– на территории, расположенной в восточной части села, вдоль ул. Комсомольская и р. Касмала, планируется организовать сквер с детскими площадками, площадь 0,06 га.

Также проектом предусмотрены рекреационные зоны в юго-восточной части с. Ребриха, вдоль ул. Комсомольская и р. Касмала, площадь 0,8 га.

  - ПРОИЗВЕДСТВЕННАЯ СФЕРА

Основой экономического развития Ребрихинского сельсовета являются сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесопильное производство.

Существующие коммунально-складские и сельскохозяйственные производственные объекты села имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м). В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается часть жилой застройки, что противоречит требованиям санитарных норм и правил.

Перечень основных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей приведены в таблице 21.

Таблица 21

Перечень основных предприятий и предпринимателей Ребрихинского сельсовета, с указанием основных показателей деятельности

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта |
| --- | --- | --- |
| Мельница ООО «Ребрихинская продовольственная компания» | Ул. Партизанская, 72 в | Мука 4412,7 т/г |
| "Торговый дом Ребрихинский кирпичный завод" | Ул. Заводская, 1 б | Кирпич 0,2 млн. шт/г |
| Хлебозавод ООО «Полюшко» | Ул. Ленина, 80 | - |
| Ребрихинские печи и котлы ИП Бухтуев З.Г. | Ул. Восточная | Печи, котлы |
| Мельница ООО «Полюшко» | Пр. Победы, 2 а | Мука 98,1т/год |
| Птицеводческая фабрика | Пер. Пожарный,31 | Яйцо 300 тыс. шт/г Птица 15,3 т/г |
| Пилорама | Ул. Ленина 3-г | - |
| Пилорама | Ул. Демьяна Бедного 190-б | - |
| Мельница ООО «Слобода» | Ул. Ленина, 10 | Мука 484,1 т/г |
| Свиноферма | Ул. Демьяна Бедного 192 а | - |
| Склад сельскохозяйственной продукции | Пр. Победы 2А-1 | - |
| Производственная площадка КГУ Ребрихинский лесхоз | Пр. Победы, 89 б | 24,4 тыс. м3/г |
| Ребрихинское ДРСУ | Ул. Ленина, 24 | - |

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭПМ и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

  - ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОАЯ СЕТЬ

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Генеральным планом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) главная улица;

2) основная улица;

3) второстепенная улица.

Проектирование новой селитебной территории в  населенных пунктах предопределило капитальный ремонт поселковых дорог.

Объекты транспортного обслуживания. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок составляет 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в населенных пунктах  – 3842 единицы. Размещение автотранспортных средств планируется на придомовых территориях.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательные физико-геологические явления на территории муниципального образования развиты слабо и выражаются в затоплении поймы рек паводковыми водами и их заболачивании.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления грунтов;

- заложение фундаментов ниже расчетной глубины промерзания;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов водоемов;

- вертикальная планировка жилой зоны.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы, представленные Администрацией Ребрихинского сельсовета. Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности населения по генеральному плану. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

Население. Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчет общего водопотребления и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением без ванн, хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 160 л/сут. на человека. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Таблица 22

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Количество жителей, чел. | Проектные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный расход, м3/сут. |
| с. Ребриха | Застройка зданий, оборудованных водопроводом без ванн | 9000 | 1440,0 | 1728,0 |
| пос. Верх-Боровлянка |  | 155 | 24,8 | 29,8 |
| с. Куликово |  | 270 | 43,2 | 51,8 |
| пос. Тулай |  | 60 | 9,6 | 11,5 |
| с. Шумилиха |  | 500 | 80,0 | 96,0 |
| с. Ясная Поляна |  | 400 | 64,0 | 76,8 |
| Итого |  | 10385 | 1661,6 | 1993,9 |

Полив улиц, зеленых насаждений. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на полив в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Таблица 23

Расходы воды на полив.

| Наименование потребителя | Количество жителей, чел. | Среднесуточное потребление воды, л/сут. | Проектный расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский сс | 10385 | 623100 | 623 |

Сельскохозяйственные предприятия. Расходы воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют 342,6 м3/сутки.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 24

Суммарные суточные расходы воды.

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки Ребрихинский сельсовет |
| --- | --- |
| Население | 1661,6 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 332,2 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 623 |
| Неучтенные расходы | 166,1 |
| Всего | 2782,9 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусмотрено:

- техническое перевооружение водозаборных  узлов в с. Ясная Поляна

-  реконструкция существующей системы водоснабжения в с. Ребрихе по ул. Д. Бедного,  ул. Промышленная, ул. Лесная, ул. Первомайская.

- текущий ремонт скважин, расположенных на территории сельсовета.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Противопожарное водоснабжение. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит 10 л/сек на 1 пожар. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение на расчетный срок составит 2,5 л/сек на 1 пожар. Суммарный расход воды на пожаротушение составит 135 м³.

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения. Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных.

    - Водоотведение

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Организация полной централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается частичное централизованное водоотведение в с. Ребриха для планируемой жилой застройки и центральной части села. Водоотведение не канализованной части села будет производится в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения, расположенные к северу от с. Ребриха

Проектом предусматривается реконструкция существующих полей фильтрации (31,5 га).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов Ребрихинского сельсовета.

    - Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе.

Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СП 42.133300, СНиП 41-01-2003.

При газификации территории Ребрихинского района необходимо предусмотреть перевод котельных на газ и газификацию индивидуальных жилых домов, что улучшит качество жизни населения.

Согласно инвестиционной программе "По реконструкции, модернизации тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского края на 2021-2024годы" в с. Ребриха запланированы следующие мероприятия:

- замена теплотрассы от ТК-1 до администрации района;

- замена теплотрассы от ТК-1  до  улицы Ленина, д.131;

- замена теплотрассы от котельной №6 ул. Советской;

- замена теплотрассы от ТК-5 до ТК-4;

- замена теплотрассы от ТК-4 до жилого дома ул. Береговая.

    - Расчет электрических нагрузок

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 25

Электропотребление на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский сс | 10385 | 950 | 9865750 |

Электропотребление в жилом секторе предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Электропотребление в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 1 головы КРС, 2 свиней, 5 кур.

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе – 2506 кВт /час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 100 кВт/час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2606 кВт/час в год на одного сельского жителя.

Максимальная единовременная мощность в квартире составляет 2,8 кВт/час. Увеличение мощностей не требуется.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

    - Газоснабжение

Газоснабжение МО Ребрихинский сельсовет природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края. Запланирована на 100% газифицировать с. Ребриха. Подвести газопроводы ко всем населенным пунктам.

Источник газоснабжения – ГРС с. Ребриха.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения.  Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные) определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующему законодательству.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

    - Связь и информация

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

  - САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка села от твердых коммунальных отходов.

Территория МО Ребрихинский сельсовет входит в Барнаульскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующего на основании соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее - Региональный оператор).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы могут размещаться исключительно на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО).

Барнаульская зона включает четыре объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО:

•	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, СНТ «Дизель» 0,51 км, площадью 328679,7 кв.м., вместимостью 13200000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00020-З-00552-070715; 53.390319, 83.628397.

•	Россия, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, 3,8 км, площадью 62500 кв.м., вместимостью  135000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00018-З-00870-311214; 53.360223, 83.942297;

•	Россия, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, 3,1 км северо-восточнее, площадью 45208 кв.м., вместимостью 50000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00021-З-00552-070715; 53.014914, 84.702797;

•	Россия, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, 1 км северо-восточнее, площадью 66130 кв.м., вместимостью  162000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00023-З-00552-070715; 53.346607, 82.979637.

На территории МО Ребрихинский сельсовет, в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (далее – Правила № 1039) были обустроены и внесены в реестр места (площадки) накопления ТКО. На сегодняшний день на территории сельсовета 90 площадок накопления ТКО, 401 контейнер вместимостью 0,75м3 . Раздельное накопление и накопление крупногабаритных отходов не предусмотрено.

Планируется твердые коммунальные отходы  от усадебной застройки вывозить специальным транспортом на полигон ТКО, расположенный в Павловском районе.

На перспективу на территории МО Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района запланировано строительство мусороперегрузочной площадки с предварительной сортировкой мусора (МПП с предварительной сортировкой мусора), мощностью 5000 т/год . Земельный участок площадью 1 га.

В населенных пунктах предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Так же предусмотрены следующие мероприятия:

- организация, создание и содержание мест накопления осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы) (*Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

- обустройство мест (пунктов) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов (*в соответствии с п. 8 ст. 12 Закона № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р. Кроме того, с 2019 года введен запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства» (4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0); а также видов отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (9 21 100 00 00 0));

- в отношении свалок, в том числе исторических, несанкционированных (*согласно ст. 12 Закона № 89-ФЗ размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещается).

По данным администрации Ребрихинского района,  на территории Ребрихинского сельсовета шесть несанкционированных свалок (табл. 25а)

Таблица 25а

Объекты  размещения отходов, подлежащие ликвидации с последующей рекультивацией земель на территории МО Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района

| Наименование объекта | Расположениеобъекта размещения | Площадь, га | объем куб м |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТКО с, Ребриха | примерно в 1200 от жилой застройки с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 6 | объем не определен |
| Участок компостирования ТКО, с Верх-Боровлянка | примерно за пределами с. Верх-Боровлянка, на свободном от застройки участке, от ориентира 500 м по направлению на северо-восток | 4 | объем не определен |
| Участок компостирования ТКО с. Ясная Поляна | на свободном от застройки участке, в юго-восточном направлении от с. Ясная Поляна, в 750 м | 2 | 40000 |
| Участок компостирования ТКО п, Тулай | на свободном от застройки участке, от ориентира 500 м по направлению на запад | 2 | объем не определен |
| Участок компостирования ТКО с, Куликово | на свободном от застройки участке, от ориентира по направлению 875 м на северо-запад | 1 | объем не определен |
| Свалка ТКО с, Шумилиха | на свободном от застройки участке, от ориентира 500 м по направлению на восток | 3 | объем не определен |

Земельные участки не сформированы. Проектными решениями генерального плана предусматривается ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления с последующей рекультивацией земель. В с. Ребриха на месте несанкционированной свалки предусмотрено в дальнейшем строительство мусороперегрузочной площадки с предварительной сортировкой мусора.

- мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных сбросов в неустановленном месте на территории МО Ребрихинский сельсовет, в том числе по средством заключения договоров на услуги вывоза ТКО с Региональным оператором, вывоза ЖБО с организациями, индивидуальными предпринимателями, транспортирующими в соответствии с требованиями законодательства, с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований; по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги по вывозу ЖБО без разрешительных на деятельность документов, в том числе на легальные точки сброса и т.д.

Очистка от биологических отходов. Скотомогильники с биологическими камерами расположен к северо- востоку от границы села Шумилиха (ЗУ 22:36:060002:528) и к северо-западу от пос. Верх-Боровлянка (ЗУ 22:36:030002:545).

Ритуальное обслуживание. На территории Ребрихинского сельсовета имеется шесть кладбищ с санитарно-защитными зонами 50 м (IV класс опасности). В с. Ребриха кладбище расположено в лесу. Организовано новое кладбище, расположенное к юго-западу от с. Ребриха. Требований санитарных норм и правил не нарушают.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостротельного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

территории объектов культурного наследия;

защитные и охранные зоны объектов культурного наследия;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранных зон реки Касмала принята в размере 200 м, рек Трубачиха, Ребриха и Барсучиха – 100 м, реки Солоновка – 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек приняты в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 16.1).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора –  при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования проходят линии электропередач 1150, 110, 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 1150 кВ устанавливаются в размере 55 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

  - СОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах ООПТ в соответствии с их категорией запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории.

Положение о государственном природном комплексном заказнике «Касмалинский» утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 N 278 (ред. от 06.12.2022) «Об утверждении Положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Особый режим охраны заказника

1. На территории заказника запрещается:

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 10 пункта 2;

2) заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 июля;

3) рубка лесных насаждений естественного происхождения:

вдоль опушки шириной 100 м от границы с безлесными пространствами (простирающимися не менее чем на 1,5 - 2 км от кромки леса);

вокруг заболоченных участков лесов в бессточных понижениях - по естественному контуру ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;

в полосе шириной 50 м, примыкающей к границам болот;

вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных лесоустройством: вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе стороны от русла), вокруг озер, родников с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;

на склонах грив в борах, бортов балок и оврагов крутизной более 20 градусов, а также в полосе леса шириной 30 м вдоль подошвы и вершины склона;

на участках группового произрастания (куртинах) спелых и перестойных хвойных деревьев, значительно отличающихся от окружающего древостоя по возрасту (разница более 40 лет), породному составу или происхождению, а также в полосе леса шириной 30 м вокруг таких участков;

в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также в полосах леса вокруг таких местообитаний шириной: для растений - не менее 50 м, для животных - от 50 до 300 м (в зависимости от рекомендаций специалистов-биологов);

в радиусе 30 м вокруг дуплистых деревьев;

в радиусе 30 м вокруг муравейников высотой более 1 м;

в радиусе 50 м вокруг деревьев с гнездами диаметром менее 0,5 м;

в радиусе 200 м вокруг деревьев с гнездами диаметром 0,5 - 1 м;

в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром более 1 м;

в радиусе 100 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков);

4) рубка деревьев естественного происхождения:

единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на различной высоте (остолопов), с диаметром ствола более 30 см, расположенных среди здоровых лесных насаждений;

единичных крупных (с диаметром ствола более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев - "деревьев-патриархов", произрастающих среди древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для данной породы;

единичных старовозрастных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной);

дуплистых деревьев;

5) рубка иных лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 2;

6) движение лесозаготовительной техники вне существующих дорог (в том числе лесных, лесовозных, просек) в границах лесных насаждений, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;

7) разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавших стволов всех пород деревьев с диаметром ствола более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего мхами, лишайниками, грибами;

8) проведение в период с 15 апреля по 15 июля в зоне особой охраны лесохозяйственных мероприятий, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос и мероприятий, указанных в подпункте 14 пункта 2;

9) выпас скота в лесах и в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км - прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер - шириной 50 м;

10) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

11) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

12) выкашивание травы в мае, июне;

13) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

14) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2;

15) неконтролируемый пуск палов и выжигание растительности, не предусмотренные планом мобилизации и генеральным планом противопожарного обустройства лесов;

16) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог (в том числе лесных, лесовозных, просек), их движение на снегоходах (в том числе мотобуксировщиках) и моторных лодках, взлет и посадка летательных аппаратов, за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 2;

17) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопление, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и закапывание в землю;

18) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением представителей государственной инспекторской службы по охране заказника, лиц, указанных в подпункте 5 пункта 2, а также случаев, указанных в подпункте 17 пункта 2;

19) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками;

20) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами и гражданами для ведения предпринимательской деятельности;

21) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;

22) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 13 пункта 2;

23) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

2. На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

4) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

5) передвижение на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих региональный государственный экологический контроль (надзор), государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия, специально уполномоченных органов в области водных, лесных отношений, охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

6) движение транспортных средств по существующим дорогам;

7) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные мероприятия; подкормка животных; устройство солонцов, искусственных гнездовий, галечников, порхалищ; прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода", либо иными лицами - по согласованию с данным учреждением;

8) рубка леса в случаях:

проведения в период до 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;

проведения в период до 15 марта и после 15 июля вне зоны особой охраны рубок ухода за лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты насаждений до 0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим лесным законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные правоотношения;

проведения в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в целях создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных перечнем для соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

9) строительство некапитальных зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при наличии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

10) распашка противопожарных минерализованных полос, а также распашка территорий под закладку лесных культур;

11) заготовка лекарственных растений без их выкопки, сбор ягод и грибов гражданами для личных нужд;

12) заготовка сена, за исключением случаев, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 1;

13) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

14) проведение вне зоны особой охраны до 15 апреля весенней доочистки леса от порубочных остатков - по согласованию с учреждением, обеспечивающим охрану территории заказника;

15) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек и озер не далее 3 км от населенных пунктов;

16) организованный экотуризм - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

17) проезд с оружием в разряженном и зачехленном виде по автомобильной дороге с. Ребриха - с. Ключевка;

18) проведение работ по формированию и ведению единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Режим особой охраны памятника природы краевого значения «Балочная система» утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 6 мая 2014 г. № 220 (ред. от 13.02.2023).

На территории памятника природы запрещается:

рубка леса;

изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

все виды мелиоративных работ, осушение болот;

загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах;

строительство зданий и сооружений;

прогон, выпас и водопой скота;

любая охота;

разведка и добыча полезных ископаемых;

осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

На территории памятника природы допускается:

проведение мониторинга состояния окружающей природной среды;

использование памятника природы в рекреационных целях;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

ликвидация несанкционированной свалки, расположенной к северу от с. Ребриха,с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по санитарной очистке. Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В населенных пунктах Ребрихинского сельсовета предусмотрены мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИХ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТО

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую.

1. Предполагается перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения для размещения скотомогильника.

Таблица 26

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории земель в другую

| Номер кадастрового квартала или номер земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести | Проектируемый вид разрешенного использования |
| 22:36:030002:545 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения | Объекты специального назначения |

2. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Согласно закона Алтайского края «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Алтайского края  до 2035 года» от 6 сентября 2021 года №86-ЗС одной из стратегических задач  в области здравоохранения Алтайского края обозначено обеспечение доступности качественной медицинской помощи для населения. Решение задачи предполагает реализацию ряда мероприятий, в том числе обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Распоряжением Правительства Алтайского края от 18 апреля 2022 г № 111-р (в ред. Распоряжения Правительства Алтайского края от 06.02.2023 N 50-р)  утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края  до 2035 года (далее – План). Согласно данному Плану (табл.3 № п/п. 14) предусмотрено в с. Ребриха Ребрихинского района строительство поликлиники на 210 посещений в смену  (том II часть II, приложение 1).

Строительство поликлиники запланировано в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» (перечень гос. программ Алтайского края на период 2024 -2030 гг. утвержден распоряжением Правительства Алтайского края от 09.08.2023 №276-р (том II часть II , приложение 2), КАИП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Алтайский край)».

Строительство поликлиники так же предусмотрено Схемой территориального планирования Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 30 ноября 2015 г №485 «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края» (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 11.11.2016 N 377, Постановлений Правительства Алтайского края от 02.07.2018 N 248, от 16.09.2019 N 351, от 18.11.2019 N 453, от 09.12.2021 N 450, от 12.08.2022 N 287, от 10.04.2024 N 97).

Поликлиника является неотъемлемой частью медицинского кластера в селе Ребриха и проектно связана с уже существующими объектами капитального строительства Ребрихинской ЦРБ, в связи с этим иное размещение данного объекта невозможно. Существующая территория Ребрихинской ЦРБ исторически расположена на окраине села в окружении леса, при проектировании территории новой поликлиники возникла необходимость включения в границы населенного пункта земель лесного фонда. Данный участок лесного фонда является неотъемлемой частью площадки строительства поликлиники.

Таблица 27

Перечень земельных участков, включаемых или  исключаемых из границ населенных пунктов МО Ребрихинский сельсовет

| Номер кадастрового квартала /номер земельного участка | Площадь участка, кв. м | Категория земель |  | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| село. Ребриха |  |  |  |  |  |
| 22:36:330025/ чзу 22:00:000000:138 | 1360 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | здравоохранение | для строительству поликлиники КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» |

Площадь земель лесного фонда определена на основании сведений государственного  кадастрового учета составляет 8497,41 га. После включения 0,136 га земель лесного фонда в границы населенного пункта площадь земель лесного фонда в границах Ребрихинского сельсовета составит 8497,27 га. Перевод указанных земель лесного фонда допустим в соответствии со ст. 11 закона №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

На территории МО Ребрихинский сельсовет располагается Ребрихинское  лесничество, образованное в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 15 октября 2008 г. № 298 «Об определении количества лесничеств на территории Алтайского края и установлении их границ», границы и координаты Ребрихинского лесничества Алтайского края установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 130 от 09.03.2021 г «Об установлении границ Ребрихинского лесничества в Алтайском крае».

Лесохозяйственный регламент (далее - Регламент) Ребрихинского лесничества разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России) от 27 февраля 2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и утвержден приказом Минприроды Алтайского края от 27.11.2018 №1857 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ребрихинского лесничества Алтайского края» (в редакции приказа Минприроды Алтайского края от 19.07.2023 №924 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 27.11.2018 №1857»)

На рассматриваемой территории в состав Ребрихинского лесничества входит участковое лесничество Ребрихинское.

В соответствии с выпиской из ГЛР (том II часть II, приложение 3) целевое назначение лесов: защитные леса, ценные леса, нерестоохранные полосы лесов.

Ниже в таблице 28 предоставлена информация о пересечении границ земель лесного фонда с границами проектируемого населенного пункта.

Таблица 28

Перечень лесных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов

| Лесничество/участковое лесничество | Квартал | Выдел | Целевое назначение лесов/категория защитных лесов | Площадь (га) | Проектируемое целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ребриха |  |  |  |  |  |
| Алтайское лесничество Ребрихинское участковое лесничество | 12 | Часть 12 | Ценные/нерестоохранные полосы лесов | 0,02 | Для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код 3.4.1) |
| Алтайское лесничество Ребрихинское участковое лесничество | 12 | Часть 13 | Ценные/нерестоохранные полосы лесов | 0,116 | Для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код 3.4.1) |
| Итого: |  |  |  | 0,136 |  |

Данные сведения подтверждены заключением Минприроды Алтайского края от 27.04.2024 № 24/П/5418 (том II часть II,  приложение 4)

Согласно данным Минприроды Алтайского края (письмо от 26.04.2024 №24/П/5318, (том II часть II приложение 5) на территории, планируемой к переводу из земель лесного фонда в земли на населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения нет.

Согласно данным Алтайохранкультуры (письмо от 26.04.2024 №47/П/579, (том II часть II приложение 6) на территории, планируемой к переводу из земель лесного фонда в земли на населенных пунктов, территории объектов культурного наследия религиозного назначения отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Риски биолого-социального характера. На территории Ребрихинского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.

Таблица 29

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории Ребрихинского района

| Наименование особо опасных и природно-очаговых инфекций |  | Источник возбудителя инфекции |  | Пути и факторы передачи инфекции |  | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |  |  |  |
| Лептоспироз | Зооноз |  |  | Водный (использование для купания и хозяйственно-бытовых нужд воды мелких открытых водоемов) |  | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка зараженных мест, контроль над наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |  |  |  |
| Бешенство |  | Больное животное |  | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) |  | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка зараженных мест, контроль над наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Грипп птиц |  | Больная птица |  | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, при прямом контакте с больной птицей) |  |  |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |  |  |  |
| Луговой мотылек |  |  |  |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |
| Саранчовые |  |  |  |  |  |  |

Риски природного характера.

Риски сейсмичности. Территория МО Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района находится в зоне несильных сотрясений. В соответствии с районированием ОСР-97А, территория сельсовета располагается в пределах зоны с интенсивностью сотрясений 7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах. Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на дорогах местного значения.

Риски возникновения лесных пожаров. Залесенная территория Ребрихинского района относится к 2 классу: выше среднего уровня пожарной опасности.

Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски подтопления грунтовыми водами

Территории подтопления грунтовыми водами (менее 3 м) расположены в северо-западной части сельсовета (с. Куликово и его окрестности) и в юго - восточной части территории сельсовета (с. Ребриха и его окрестности).

Границы зон подтопления на карты сельсовета нанесены согласно данных СТП Алтайского края. Зоны подтопления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (ред. от 07.09.2019) "О зонах затопления, подтопления" не установлены.

  - РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Риски разлива сильнодействующих ядовитых веществ Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Риски техногенного характера. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Ребрихинского района располагаются объекты повышенной пожароопасности: в основном, это АЗС, межпоселковый и внутрипоселковые газопроводы, газораспределительная станция около с. Ребриха, объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур, железная и автомобильные дороги.

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

При их эксплуатации необходимо неукоснительное соблюдение отраслевых инструкций по технике безопасности.

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

По проекту в  сельсовете не планируется строительство новых промышленных и категорированных объектов.

Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих производств.

Остальное население эвакуируется. Строительство защитных сооружений для этой категории населения не предусматривается.

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы исполнительной власти на местах.

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов предлагается использовать здания школ.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Подготовительные мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

6.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарно-спасательная часть в с. Ребриха на 4 машины.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

На территории поселения имеются противопожарные водоемы. Источники противопожарного водоснабжения восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр сел.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица  30

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 54527,9 | 54527,9 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 43880,85 | 43880,8 |  |
|  |  | % | 80,48 | 80,47 |  |
| 1.3 | Земли населенных пунктов, в том числе | га | 1915,1 | 1915,23 |  |
|  |  | % | 3,51 | 3,51 |  |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 234,54 | 234,6 |  |
|  |  | % | 0,43 | 0,43 |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 8497,41 | 8497,27 |  |
|  |  | % | 15,58 | 15,58 |  |
| 1.7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 9334 | 10385 |  |
| 2.2 | Населенные пункты Ребрихинского сс |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 9334 | 10385 |  |
| 2.2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 2415 | 2678 |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.2.4 | трудоспособного возраста | чел. | 3713 | 4052 |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.2.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 3206 | 3575 |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Населенные пункты Ребрихинского сс |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 293760 | 322490 |  |
| 3.1.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 31,5 | 31,3 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 4 |  |
|  |  | мест | 1299 | 1797 |  |
| 4.1.2 | КГБОУ Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 118 | 118 |  |
| 4.1.3 | КГПОУ Ребрихинский лицей профессионального образования | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 720 | 720 |  |
| 4.1.4 | Детские дошкольные учреждения | объект | 4 | 4 |  |
|  |  | мест | 511 | 736 |  |
| 4.1.5 | Ребрихинский детско-юношеский центр | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1.6 | Школа искусств | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Стадион | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.2 | Детско-юношеская спортивная школа |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа, лыжная база |  |  |  |  |
| 4.3. Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |  |  |
| 4.3. 1 | ФАП | объект | 4 | 4 |  |
| 4.3.2 | КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» |  | 1 | 1 |  |
| 4.3.3 | Центральная районная поликлиника |  | 1 | 1 |  |
| 4.4 Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | МКУК «Ребрихинский центральный дом культуры имени А.З. Ванина» | объект | 1 | 1 |  |
| 4.4.2 | МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека», | объект | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей» | объект | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | СДК , клуб | объект | 3 | 3 |  |
| 4.4.5 | Михайло-Архангельская церковь | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах сельсовета | км | 83,007 | 83,007 |  |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | н.д. | 3842 |  |
| 5.5 Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Автомобильный мост | объект | 5 | 5 |  |
| 5.5.2 | АЗС | объект | 5 | 5 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | - | 1,662 |  |
| 6.1.2 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | - | 1,994 |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Протяженность самотечного канализационного трубопровода | км | 4,49 | 30,7 |  |
| 6.2.2 | Протяженность напорного канализационного трубопровода | км | – | 4,2 |  |
| 6.2.3 | Поля фильтрации | объект | 1 | 1 |  |
| 6.2.4 | Канализационная насосная станция | объект | 1 | 2 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | нормативное электропотребление | кВт.ч/год на 1 чел. | - | 950 |  |
| 6.3.2 | прогнозируемое электропотребление | тыс.кВт.ч/год | - | 9865,70 |  |
| 6.3.3 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 158,3 | 158,8 |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 110 кВт | км | 27,0 | 27,0 |  |
| 6.3.5 | Протяженность сетей 1150 кВт | км | 10,7 | 10,7 |  |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 100 | 100 |  |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Количество котельных | Шт/тыс. Гкал/год | 7/12,342 | 7 |  |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 10,2 | 10,2 |  |
| 6.5.3 | Мощность котельных | Гкал/час | 15,6 | 15,6 |  |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность магистрального газопровода | км | 9,0 | 39,9 |  |
| 6.6.2 | Протяженность межпоселкового газопровода | км | 26,9 | 57,5 |  |
| 6.6.3 | Протяженность газопроводов низкого давления (в границах с. Ребриха) | км | 20,5 | 35,9 |  |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 6 | 6 |  |
| 7.2 | Скотомогильник с биологическими камерами, в том числе | единиц | 2 | 2 |  |
| 7.3 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | единиц | 1 | - |  |
| 7.4 | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой мусора | единиц | - | 1 |  |
|  |  | мощность т/г |  | 5000 |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Содержание

1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, а так же характеристики зон с особыми условиями использования территории	85

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	88

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 5 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 7 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 8 |
|  | Карта функциональных зон муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 9 |
|  | Карта функциональных зон с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1: 5000. | Лист 10 |
|  | Карта функциональных зон с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 11 |
|  | Карта функциональных зон пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 12 |
|  | Карта функциональных зон с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 13 |
|  | Карта функциональных зон пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 14 |
|  | Карта функциональных зон с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 15 |
|  | Обосновывающая часть |  |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:25 000. | Лист 16 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | Лист 16 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ребриха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 17 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Куликово муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 18 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории пос. Тулай муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 19 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Шумилиха муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист20 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории пос. Верх-Боровлянка муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 21 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ясная Поляна муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, М 1:5 000. | Лист 22 |
|  | Карта-схема Ребрихинского лесничества на территории МО Ребрихинский сс | Лист 23 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселения | Лист 23 |

- 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, а так же характеристики зон с особыми условиями использования территории

Таблица 1

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, а так же характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Назначение планируемого объекта | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты специального назначения (утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления) | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой мусора | с. Ребриха | мощность 5000 т/г | Зона складирования и захоронения отходов | Специальная деятельность (код 12.2) | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 2 | Объект капитального строительства учебно-образовательного назначения | МКОУ "Ребрихинская СОШ" | с. Ребриха, ул. Ленина,130 | S ЗУ 16907 м2 Пристройка на 460 учащихся | Общественно-деловая | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Разработка проектной документации, строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 3 | Объект капитального строительства учебно-образовательного назначения | Яснополянский филиал МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ" | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская,02 | S ЗУ 2301 м2 150 учащихся | Общественно-деловая | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Разработка проектной документации, строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 4 | Объект капитального строительства спортивного и культурно-досугового назначения | Спортивно-культурный центр | с. Ребриха, ул. Комсомольская, 6 | S ЗУ 4315 м2 100 посещений в смену | Общественно-деловая | Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | Разработка проектной документации, реконструкция | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 5 | Объект капитального строительства спортивного назначения | Крытое мини-футбольное поле | с. Ребриха, ул. Ленина, 115а | S ЗУ 1454 м2 | Общественно-деловая | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 6 | Объект капитального строительства спортивного назначения | Лыжероллерная трасса | с. Ребриха | S ЗУ 10000 м2 | Общественно-деловая | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 7 | Объект рекреационного назначения | Сквер с детской площадкой | с. Ребриха, пер. Северный | 1 ед., площадь 0,1 га | Рекреационного назначения | Парки культуры и отдыха (код 3.6.2) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 8 | Объект рекреационного назначения | Сквер с детской площадкой | с. Ребриха, вдоль ул. Комсомольская и р. Касмала | 1 ед., площадь 0,06 га | Рекреационного назначения | Парки культуры и отдыха (код 3.6.2) | Строительство | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 9 | Объекты инженерной инфраструктуры | Межпоселковый газопровод | Ребрихинский сельсовет | 37 км (0,3-0,6 МПа) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона в соответствии с Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| 10 | Объекты инженерной инфраструктуры | Газопровод низкого давления | с. Ребриха | 15,4 км (до 0,005 МПа) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Разработка проектной документации, строительство | Охранная зона в соответствии с Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| 11 | Объекты инженерной инфраструктуры | Сети водоснабжения | в границах с. Ребриха | 28,5 км, диаметр труб,150-50 мм | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Разработка проектной документации, строительство | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СНиП 2.05.02.85* (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 12 | Объекты инженерной инфраструктуры | Сети водоотведения | в границах с. Ребриха | 27,9 км, диаметр труб,150-100 мм | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Разработка проектной документации, строительство | В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13 | Объекты инженерной инфраструктуры | Канализационная насосная станция | с. Ребриха | 500 куб. м в час | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Разработка проектной документации, строительство |  |

- 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № пп/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь,га–1331,07 |  |  |  |
|  | Общественно-деловая зона | Площадь, га - 68,88 |  | Строительство КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная поликлиника» в с. Ребриха 210 посещений в смену с режимом работы в 1,5 смены | Реконструкция: спортивно-культурный центр с. Ребриха, площадь ЗУ 4315 кв.м,, 100 посещ. в смену, Строительство: МКОУ "Ребрихинская СОШ", площадь ЗУ 16907 кв.м, пристройка на 460 учащихся, Яснополянский филиал МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ" площадь ЗУ 2301 кв.м, на 150 учащихся, , крытое мини-футбольное поле, площадь ЗУ 1454 кв.м,; лыжероллерная трасса с. Ребриха, площадь ЗУ 10000 кв.м,; два сквера с детскими площадками (площадью 0,1 и 0,06 га) |
|  | Производственная зона | Площадь, га -80,27 |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры. | Площадь, га -76,93 |  |  | Строительство канализационной насосной станции (500 куб. м в час) |
|  | Зона транспортной инфраструктуры. | Площадь, га -383,99 |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь,га-43812,01 |  |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь, га –197,29 |  |  |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь, га -12,26 |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | Площадь, га -49,78 |  |  |  |
|  | Зона акваторий | Площадь, га –10,64 |  |  |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь, га – 6,06 |  |  | Строительство мусороперегрузочной площадки с предварительной сортировкой мусора, площадь ЗУ 1 га, мощность 5000 т/г |
|  | Зона лесов | Площадь, га - 8497,27 |  |  |  |